MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	iv

MỞ ĐẦU	1

Chương I	2

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	2

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH MTV Thiên Trung	2

2. Tên dự án đầu tư: Cơ sở kinh doanh và chế biến thức ăn chăn nuôi Thiên Trung	2

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án:	3

3.1. Công suất hoạt động của dự án:	3

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án:	3

3.3. Sản phẩm của dự án:	9

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án:	9

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án:	11

5.1. Tiến độ thực hiện dự án:	11

5.2. Nhu cầu lao động	12

5.3. Các hạng mục công trình xây dựng	12

5.3.1. Cơ cấu sử dụng đất:	12

5.3.2. Hạ tầng kỹ thuật	12

Chương II	16

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	16

1. Sự phù hợp của của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển	16

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường	16

Chương III	18

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	18

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	18

1.1. Hiện trạng môi trường khu vực dự án	18

1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật	18

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	18

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí	19

Chương IV	21

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	21

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án	21

1.1. Đối với nước thải và nước mưa chảy tràn	21

a. Đối với nước thải sinh hoạt:	21

b. Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải thi công	21

1.2. Đối với chất thải rắn thông thường	22

1.3. Đối với chất thải nguy hại	22

1.4. Đối với bụi và khí thải	23

1.5. Giảm thiểu tác động xấu do tiếng ồn và rung động	24

1.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác	24

a. Các biện pháp đảm bảo an ninh và các vấn đề xã hội khu vực	24

b. Các biện pháp an toàn lao động	24

c. Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông	25

d. Các giải pháp phòng chống sự cố cháy nổ	25

e. Giải pháp với trường hợp ngập úng	26

f. Đối với đối tượng xung quanh	26

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	27

2.1. Công trình xử lý nước thải	27

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	31

2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn	35

2.4.  Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh	39

2.5. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường	39

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	47

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án	47

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục	47

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường	48

3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT	49

3.5. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	50

Chương V	51

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	51

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:	51

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn	51

Chương VI	53

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	53

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:	53

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	53

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	53

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:	53

Chương VIII	54

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN	54

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BXD | : | Bộ xây dựng |
| --- | --- | --- |
| BTNMT | : | Bộ tài nguyên môi trường |
| BVMT | : | Bảo vệ môi trường |
| BYT | : | Bộ Y tế |
| CP | : | Chính phủ |
| CTR | : | Chất thải rắn |
| NĐ | : | Nghị định |
| QCVN | : | Quy chuẩn Việt Nam |
| QLMT | : | Quản lý môi trường |
| TCVN | : | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TCXDVN | : | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| TCXD | : | Tiêu chuẩn xây dựng |
| TT | : | Thông tư |
| UBND | : | Ủy ban nhân dân |

DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ

Hình 1: Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi kèm theo dòng thải	4

Bảng 1. Danh mục máy móc thiết bị của nhà máy	8

Bảng 2. Nhu cầu nguyên liệu cho 1 năm hoạt động của dự án	9

Bảng 3: Nhu cầu về điện, nước của Dự án	11

Bảng 4: Nhu cầu lao động	12

Bảng 5. Danh mục các hạng mục công trình của Dự án	12

Hình 2. Hệ thống bể tự hoại 3 ngăn	27

Bảng 6: Kích thước các bể phốt	28

Hình 3: Quy trình xử lý nước thải	29

Bảng 7. Thông số kỹ thuật của hệ thống thông thoáng nhà xưởng	34

Hình 4. Hệ thống hút khí thải nhà bếp	35

Bảng 8. Khối lượng chất thải rắn phát sinh tại Nhà máy	36

Bảng 9. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa	38

Bảng 10. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	47

Bảng 11. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường	47

Bảng 12. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường	48

Bảng 13. Kinh phí đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	49

Bảng 14. Kinh phí vận hành các công trình BVMT	49

MỞ ĐẦU

Công ty TNHH MTV Thiên Trung được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Số 0801348494 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 15/01/2021, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 18/5/2021.

Công ty TNHH MTV Thiên Trung phát triển lên từ hộ kinh doanh Đoàn Văn Thênh, có trụ sở chính tại CCN Gia Xuyên, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (trước đây thuộc huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dương).  Năm 2019, hộ kinh doanh Đoàn Văn Thênh quyết định đầu tư thực hiện Dự án Cơ sở kinh doanh và chế biến thức ăn chăn nuôi Thiên Trung và được UBND huyện Gia Lộc cấp quyết định chủ trương đầu tư số 1370/QĐ-UBND ngày 4/5/2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 không thể triển khai, đến nay dự án mới được tiếp tục thực hiện. Hộ kinh doanh Đoàn Văn Thênh cũng đã chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Thiên Trung và được UBND tỉnh Hải Dương cấp quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án cơ sở kinh doanh và chế biến thức ăn chăn nuôi Thiên Trung theo quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 9/6/2021, địa điểm thực hiện dự án tại Điểm tiểu thủ công nghiệp mở rộng xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Dự án thuộc mục 2, phụ lục V, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 của Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thiên Trung tiến hành lập báo cáo đề xuất Giấy phép môi trường cho Dự án cơ sở kinh doanh và chế biến thức ăn chăn nuôi Thiên Trung theo hướng dẫn tại phụ lục XI, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương xem xét cấp Giấy phép môi trường

Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH MTV Thiên Trung

- Địa chỉ văn phòng: điểm tiểu thủ công nghiệp số 02, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông Đoàn Văn Thênh - Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0961196688

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Số 0801348494 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 15/01/2021, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 18/5/2021.

- Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư: Cơ sở kinh doanh và chế biến thức ăn chăn nuôi Thiên Trung số 1704/QĐ-UBND ngày 09/06/2020 của UBND tỉnh Hải Dương

2. Tên dự án đầu tư: Dự án Cơ sở kinh doanh và chế biến thức ăn chăn nuôi Thiên Trung

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: lô đất CN 03 trong điểm tiểu thủ công nghiệp số 02, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Dự án đầu tư: Dự án Cơ sở kinh doanh và chế biến thức ăn chăn nuôi Thiên Trung có vị trí tại lô đất CN 07 trong điểm tiểu thủ công nghiệp số 02, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, được thực hiện trên khu đất có diện tích 4661 m2.

+ Ranh giới tiếp giáp của khu đất như sau:

- Phía Đông Bắc giáp đất trống

- Phía Tây Nam giáp cơ sở sản xuất nhựa ốp tường Kim Sơn

- Phía Đông Nam giáp với đường quy hoạch

- Phía Tây Bắc giáp cơ sở sản xuất hương Gia Lộc

Vị trí của dự án đầu tư được thể hiện tại trang sau

Tọa độ các điểm khép góc của dự án

| Mốc | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2311582,46 | 584444,72 |
| 2 | 2311510,62 | 584529,85 |
| 3 | 2311479,11 | 584502,08 |
| 4 | 2311550,42 | 584417,57 |

+ Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội:

++ Vị trí tương quan với các đơn vị sản xuất xung quanh

Dự án nằm trong điểm tiểu thủ công nghiệp số 02, xung quanh có các dự án khác trong điểm tiểu thủ công nghiệp; ngoài ra điểm tiểu thủ công nghiệp giáp CCN Cụm công nghiệp Thạch Khôi- Gia Xuyên đang hoạt động như Công ty Thạch rau câu Long Hải sản xuất thạch ăn, Công ty TNHH MTV Xuất khẩu gỗ Hải Dương, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Phong (sản xuất gạch), Công ty TNHH bao bì Vinh Nguyễn. Đây là những tác nhân có khả năng tác động cộng hưởng tới môi trường.

- Khoảng cách tới các khu dân cư gần nhất:

Dự án cách khu dân cư thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương khoảng 500 m

- Giao thông: Dự án nằm trong điểm tiểu thủ công nghiệp số 02 cách QL37 khoảng 0,6 km nên rất thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.

- Hệ thống kênh mương: Dự án nằm giáp mương thoát nước của khu vực về phía Đông Nam nên thuận lợi cho việc thoát nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép.

++ Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử: Trong khu vực dự án không có các công trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử, đền chùa, miếu.

- Quy mô của dự án đầu tư  (phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công):

Tổng vốn đầu tư: 7.596.500.000 VNĐ

+ Vốn tự có của nhà đầu tư: 4.596.500.000 VNĐ

+  Vốn vay để thực hiện dự án: 3.000.000.000 VNĐ

Theo khoản 3, điều 10 của Luật đầu tư công thì với tổng vốn đầu tư là 7.596.500.000 VNĐ (< 60 tỷ đồng) thì dự án thuộc nhóm C - không có yếu tố nhạy cảm môi trường (thuộc nhóm 3 theo tiêu chí môi trường)

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án:

3.1. Công suất hoạt động của dự án:

Sản xuất thức ăn chăn nuôi với quy mô:

- Kinh doanh thức ăn thủy sản: 200 Tấn/năm

- Chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm: 1.800 Tấn/năm

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án:

a. Quy trình sản xuất

Dây chuyền công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi là một chuỗi khép kín. Quy trình công nghệ sản xuất 2 loại sản phẩm (thức ăn gia súc, gia cầm) là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về mặt hàm lượng chất dinh dưỡng, hàm lượng nguyên liệu và một số nguyên liệu đầu vào. Đối với thức ăn thủy sản, công ty chỉ kinh doanh.

Bụi, mùi, nhiệt độ, tiếng ồn

Bụi, tạp chất.

Kim loại

Bụi, khí thải, hơi nhiệt

Nguyên liệu dạng hạt

Xilô chứa

Làm sạch

Sấy khô

Nghiền, đập nhỏ

Xilô chứa

Bụi

Than

Lò hơi

Khí thải, bụi, nhiệt

Nguyên liệu dạng bột

Bụi, CTR

Xilô chứa

Hệ thống cân phối liệu

Tiếng ồn, nhiệt, mùi

Hơi nóng, bụi,

SP rơi vãi, bụi, mùi

Máy ép viên

Hấp, sấy khô

Đóng gói

Tiêu thụ

Rỉ mật, dầu cá, dầu đậu nành, dầu cọ, dầu dừa, vitamin và khoáng chất

Máy trộn phối liệu

Bụi, mùi, tiếng ồn

Trộn kháng sinh

Sản phẩm dạng bột

Đóng gói

Tiêu thụ

SP rơi vãi, bụi, mùi

SP rơi vãi, bụi, mùi

Hình 1: Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi kèm theo dòng thải

* Thuyết minh quy trình công nghệ:

* Thuyết minh quy trình:

- Nhập nguyên liệu dự trữ: Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) được liên tục và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật, tất cả các loại nguyên liệu khi mua về dạng hạt, dạng bột, loại đóng bao đều được lấy mẫu kiểm tra chặt chẽ tại nhà lấy mẫu và phòng thí nghiệm nguyên vật liệu. Nguyên liệu của công ty đã được làm sạch đất cát, vỏ. Đối với nguyên liệu không đảm bảo chất lượng nhà máy sẽ không thu mua. Khi đã chấp nhận và đảm bảo yêu cầu chất lượng cho sản xuất, các nguyên vật liệu được đưa vào bảo quản, dự trữ trong các bồn chứa (silo). Đối với ngô khi đưa vào bảo quản phải có độ ẩm thấp, nếu độ ẩm cao hơn quy định của kỹ thuật thì sẽ được sấy trong hệ thống máy sấy đến khi đạt yêu cầu rồi mới bảo quản. Khi đạt tiêu chuẩn về độ ẩm của chế độ bảo quản nguyên liệu sẽ được chuyển đến hầm nhập qua hệ thống sên tải và gầu tải đến các bồn chứa. Đối với nguyên liệu dạng bao không chứa trong bồn Silo được thì được chất cây theo đúng quy định về chiều cao và khoảng cách. Đối với nguyên liệu lỏng thì được hệ thống bơm chuyền đến các bồn chứa lưu trữ.

- Quy trình kiểm soát tạp chất và VSV gây hại:

Các loại nguyên liệu thô (ngô, sắn, đậu tương…) được làm sạch. Quá trình làm sạch của công ty bao gồm làm sạch tạp chất, bụi bẩn và kim loại (nếu có) bằng hệ thống nam châm

Kiểm soát, phòng chống sinh vật gây hại (côn trùng, chuột, chim…) và vật nuôi xâm nhập vào khu vực sản xuất, khu lưu trữ nguyên liệu và thành phẩm; phòng, chống mối mọt.

Cửa ra vào, cửa sổ được thiết kế để khi đóng, mở bảo đảm ngăn được sinh vật gây hại và vật nuôi vào trong nhà xưởng (ví dụ: mành, lưới, bẫy chuột, đèn diệt côn trùng hoặc các biện pháp khác). Có kế hoạch kiểm soát mối mọt

Có giải pháp thu gom và xử lý chất thải để tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Có vật dụng để chứa các loại chất thải khác nhau (ví dụ: rác thải sinh hoạt, chất thải tái chế được và chất thải nguy hại). Chất thải nguy hại cần được chứa trong vật dụng kín, đặt ở nơi riêng biệt. Nơi tập kết chất thải tách biệt với khu vực sản xuất.

- Quá trình phối chế nguyên liệu: Các loại nguyên liệu thô (ngô, sắn, đậu tương…) được làm sạch, sau đó được hệ thống sên tải chuyển đến máy nghiền để nghiền nhỏ nguyên liệu. Quá trình làm sạch của công ty chỉ bao gồm làm sạch tạp chất, bụi bẩn và kim loại (nếu có) bằng hệ thống nam châm. Sau khi nghiền nguyên liệu được các sên tải chuyển đến các bồn theo từng loại riêng biệt. Khi các loại nguyên liệu được chuẩn bị sẵn sàng, thì quy trình cấp phối sẽ được pha trộn theo một tỷ lệ thích ứng cho từng loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi bằng hệ thống cấp tải đến cân định lượng theo đúng tỷ lệ và quy trình cấp phối cho đến khi hoàn thành thì tất cả các nguyên liệu được chuyển đến máy trộn để trộn đều. Đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi có sử dụng nguyên liệu lỏng thì nguyên liệu lỏng sẽ được bơm phun vào máy trộn theo đúng quy trình cấp phối của từng loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Sau khi trộn xong sản phẩm sẽ được chuyển tới các bồn chứa sản phẩm theo từng loại riêng biệt.

+ Đối với sản phẩm dạng bột sẽ được đóng gói có trọng lượng xác định: 5kg, 25kg, 50kg và được sắp xếp lên palet theo từng loại và từng trọng lượng thành từng cây theo đúng yêu cầu.

+ Đối với sản phẩm dạng viên thì sau khi trộn sản phẩm sẽ được chuyển đến hệ thống bồn chứa máy ép viên bằng vít tải và gầu tải sau khi có sản phẩm bột sẵn sàng vít cấp liệu sẽ chuyển sản phẩm đến máy trộn nhão và hơi nóng làm cho cám chín và mềm sau đó đưa đến máy ép viên. Sau ép viên sản phẩm sẽ được làm nguội rồi chuyển đến máy sàng phân loại để loại những viên không đạt yêu cầu. Sau phân loại đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển đến bồn chứa và đóng gói tương tự như sản phẩm dạng bột. Sản phẩm dạng viên không đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển đi ép lại.

+ Quá trình nghiền, trộn phát sinh ra 1 lượng bụi, chính là bụi nguyên liệu. Lượng bụi này sẽ được hút bằng quạt hút, qua ống dẫn rồi đưa vào thiết bị lọc bụi túi để thu hồi bụi, lượng bụi trong quá trình nghiền này cũng chính là nguyên liệu dạng bột nên sẽ được thu hồi và đưa lại dây chuyền sản xuất để đưa đi trộn.

+ Quy trình cấp bổ sung, định lượng các loại kháng sinh

Trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi, có một số sản phẩm có chứa thuốc kháng sinh. Sử dụng kháng sinh trong sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm. Một số loại vật nuôi ở giai đoạn còn non được sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để phòng bệnh như sau:

++ Lợn con có khối lượng đến 25 kg hoặc từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi;

++  Gà con từ 01 đến 21 ngày tuổi.

- Trong quá trình sản xuất, Công ty sẽ tuân thủ khoản 2 Điều 12 Nghị định 13/2020/NĐ-CP như sau:

+ Có biện pháp kiểm soát bảo đảm không phát tán, gây nhiễm chéo giữa các loại kháng sinh khác nhau, giữa thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không chứa kháng sinh.

+ Có thiết bị, dụng cụ để pha trộn thuốc thú y chứa kháng sinh trước khi sản xuất và thiết bị pha trộn này phải tách biệt với dây chuyền sản xuất thức ăn thành phẩm.

+ Thiết bị, dụng cụ để pha trộn thuốc thú y chứa kháng sinh bảo đảm không phát tán ra môi trường xung quanh và được tách biệt với dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi.

+ Có quy trình làm sạch thiết bị, dây chuyền sản xuất để tránh phát tán, nhiễm chéo kháng sinh giữa các lô sản xuất.

+ Cụ thể như sau: Công ty có máy pha kháng sinh riêng, sau khi trộn kháng sinh vào mẻ thức ăn gia súc/gia cầm xong, Công ty sẽ tiến hành tráng máy trộn bằng một lượt ngô nghiền. Ngô nghiền sau khi tráng xong sẽ lưu lại và sử dụng cho mẻ sản xuất khác có loại kháng sinh đó. Mỗi loại sản phẩm Công ty chỉ sử dụng 1 loại kháng sinh (Colistin hoặc Haquinol 60%).

- Đóng bao và vận chuyển:

+ Thức ăn chăn nuôi sau khi được phối chế theo công thức nhất định, được đóng bao ở dạng bột và viên trong các loại bao bì có kích thước khác nhau hoặc để dưới dạng rời (để vận chuyển bằng silo) tùy theo yêu cầu của khách hàng. Tất các nguyên liệu ở đầu vào đều được kiểm tra chặt chẽ chất lượng, đặc biệt là về thành phần dinh dưỡng. Sản phẩm xuất xưởng cũng được kiểm tra chất lượng như với nguyên liệu đầu vào để đảm bảo đúng chất lượng theo các tiêu chí đã đăng ký.

+ Sản phẩm sẽ được chuyển trực tiếp đến trại chăn nuôi hoặc đại lý phân phối. Trại chăn nuôi và đại lý phân phối phải thực hiện đúng cam kết với Công ty về sắp xếp, lưu trữ và bảo quản theo tiêu chuẩn của Công ty đề ra. Tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu đầu vào tùy thuộc vào mỗi loại sản phẩm:

+ Sản phẩm cho gia cầm: Bắp (60% - 64%); bã đậu nành (28% - 31%); bột thịt/bột xương (3%); các loại khoáng chất (0,55%); tấm (0,5%); các loại khác (0 – 5,45%).

+ Sản phẩm cho gia súc: Bắp (42% - 55%); bã đậu nành (15% - 18%); cám gạo (13% - 28%); bột thịt/bột xương (8%); các loại khoáng chất (0,5%); tấm (10% - 15%); các loại khác (5%).

+ Đối với sản phẩm quá hạn sử dụng, bị nấm mốc… nếu phát sinh được Công ty thu gom, bố trí vào kho chứa riêng và xử lý theo đúng quy định.

+ Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi mà Công ty áp dụng phù hợp với các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quá trình sản xuất nguyên liệu nhập về và sản phẩm đầu ra đều được Công ty kiểm tra kỹ lưỡng và đối với mỗi sản phẩm Công ty sẽ công bố tiêu chuẩn hợp lý.

* Quy trình bảo quản và phân phối thức ăn chăn nuôi

Có biện pháp bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo của tổ chức, cá nhân cung cấp.

Công ty có quy trình bảo quản và lưu trữ chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và hạn chế mùi phát tán ra ngoài môi trường.

* Quy trình hoạt động của phòng thí nghiệm

+ Tần suất phân tích nguyên liệu: Các nguyên liệu sau khi được đưa về vị trí chờ kiểm tra sẽ được nhân viên KCS nguyên liệu lấy mẫu đại diện cho lô hàng sau đó đưa đi đánh giá chất lượng ban đầu, đánh giá chất lượng cảm quan. Sau khi được nhập vào kho sẽ lấy lại mẫu và gửi tới các phòng phân tích bên ngoài.

++ Tần suất phân tích thành phẩm: Thành phẩm được gửi đi phân tích cơ bản theo kế hoạch kiểm tra. Hoặc gửi đi phân tích khi có sự thay đổi công thức mới. Tần suất phân tích bình quân: 01 lần/tuần.

+ Các chỉ tiêu kiểm tra tại phòng phân tích của dự án đầu tư:

++ Các chỉ tiêu cảm quan: màu sắc, mùi vị, độ đồng đều, côn trùng, tạp chất lẫn, rời, không vón cục, đóng bánh...

++ Các chỉ tiêu thử nghiệm đơn giản về: Độ ẩm, trọng lượng riêng, tỷ lệ nguyên liệu không đạt yêu cầu so với khối lượng mẫu.

+ Các chỉ tiêu kiểm tra tại phòng phân tích bên ngoài: bao gồm các chỉ tiêu về dinh dưỡng và chỉ tiêu an toàn.

Do đó trong quá trình hoạt động của phòng thí nghiệm không phát sinh nước thải có chứa thành phần nguy hại, chỉ phát sinh nước thải rửa tay của cán bộ làm trong phòng thí nghiệm.

c. Danh mục máy móc thiết bị của dự án

Bảng 1. Danh mục máy móc thiết bị của nhà máy

| STT | Tên máy | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Tình trạng | Năm sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Máy móc thiết bị sản xuất |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy băm sắn | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 2 | Vít tải 1 | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 3 | Gầu múc 1 | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 4 | Máy nghiền | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 5 | Vít tải 2 | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 6 | Gầu múc 2 | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 7 | Máy trộn | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 8 | Vít tải 3 | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 9 | Gầu múc 3 | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 10 | Máy phối liệu | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 11 | Máy ép viên | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 12 | Máy làm mát | Cái | 5 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 13 | Máy cắt mảnh | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 14 | Vít tải 4 | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 15 | Gầu múc 4 | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 16 | Xilo chứa thành phẩm | Cái | 3 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 17 | Xe nâng | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| 18 | Băng tải | Cái | 1 | Trung Quốc | Mới 100% | 2021 |
| II | Thiêt bị khác |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy điều hòa | Chiếc | 3 | Việt Nam | Mới 100% | 2021 |
| 2 | Máy in | Chiếc | 1 | Việt Nam | Mới 100% | 2021 |
| 3 | Máy vi tính | Chiếc | 1 | Việt Nam | Mới 100% | 2021 |
| 4 | Thiết bị PCCC | Bộ | 1 | Việt Nam | Mới 100% | 2021 |
| 5 | Thiết bị khác | HT | 1 | Việt Nam | Mới 100% | 2021 |

3.3. Sản phẩm của dự án: thức ăn chăn nuôi

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án:

Bảng 2. Nhu cầu nguyên liệu cho 1 năm hoạt động của dự án

| TT | Loại nguyên liệu | Định mức (kg/tấn) | Số lượng (kg) | Nguồn nguyên liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nguyên liệu sản xuất chế biến thức ăn gia súc 1000 tấn/năm |  |  |  |
| 1 | Ngô | 420 | 420000 | Thái Lan |
| 2 | Sắn | 170 | 170000 | Việt Nam |
| 3 | Cám mỳ bột | 90 | 90000 | Việt Nam |
| 4 | Khô cải | 20 | 20000 | Việt Nam |
| 5 | Khô đậu tương | 170 | 170000 | Canada |
| 6 | Khô dừa | 20 | 20000 | Việt Nam |
| 7 | DDGS | 30 | 30000 | Ấn Độ |
| 8 | Bột thịt xương | 33 | 33000 | Ấn Độ |
| 9 | Mỡ cá | 7 | 7000 | Việt Nam |
| 10 | Rỉ mật | 10 | 10000 | Ấn Độ |
| 11 | Bột xương | 10 | 10000 | Ấn Độ |
| 12 | Muối | 3,6 | 3600 | Việt Nam |
| 13 | Bột đá mịn | 10 | 10000 | Việt Nam |
| 14 | Lysine | 1 | 1000 | Thái Lan |
| 15 | Threonine | 0,4 | 400 | Thái Lan |
| 16 | Choline | 0,5 | 500 | Thái Lan |
| 17 | CuSO4 | 0,3 | 300 | Việt Nam |
| 18 | Phytase | 0,1 | 100 | Thái Lan |
| 19 | Ngọt tố | 0,3 | 300 | Thái Lan |
| 20 | Hương sữa | 0,5 | 500 | Thái Lan |
| 21 | FeedCurrb | 0,5 | 500 | Thái Lan |
| 22 | Pep 1000 | 0,8 | 800 | Thái Lan |
| 23 | Super red | 0,2 | 200 | Thái Lan |
| 24 | CTC 15% | 0,7 | 700 | Thái Lan |
| 25 | Ba 133 | 2,5 | 2500 | Thái Lan |
| 26 | Endox | 0,2 | 200 | Thái Lan |
| Tổng I |  |  | 1.001.600 |  |
| II | Nguyên liệu sản xuất chế biến thức ăn gia cầm 800 tấn/năm |  |  |  |
| 1 | Ngô | 620 | 496000 | Thái Lan |
| 2 | Khô cải | 20 | 16000 | Việt Nam |
| 3 | Khô đậu tương | 250 | 200000 | Canada |
| 4 | DDGS | 30 | 24000 | Ấn Độ |
| 5 | Bột thịt xương | 25 | 20000 | Ấn Độ |
| 6 | Bột cá | 20 | 16000 | Thái Lan |
| 7 | Dầu lành | 5 | 4000 | Thái Lan |
| 8 | Mỡ cá | 10 | 8000 | Việt Nam |
| 9 | Bột xương | 16 | 12800 | Ấn Độ |
| 10 | Muối | 2,8 | 2240 | Việt Nam |
| 11 | Lysine | 1,9 | 1520 | Thái Lan |
| 12 | Methionine | 1,9 | 1520 | Thái Lan |
| 13 | Threonine | 0,7 | 560 | Thái Lan |
| 14 | Choline | 0,7 | 560 | Thái Lan |
| 15 | CuSO4 | 0,5 | 400 | Việt Nam |
| 16 | NaHCO3 | 1 | 800 | Thái Lan |
| 17 | Phytase | 0,1 | 80 | Thái Lan |
| 18 | Carophyll Red | 0,2 | 160 | Thái Lan |
| 19 | Biophyll Yellow | 0,5 | 400 | Thái Lan |
| 20 | Feed Currb | 1 | 800 | Thái Lan |
| 21 | Mycofix Select | 0,8 | 640 | Thái Lan |
| 22 | Colistin 10% | 0,2 | 160 | Thái Lan |
| 23 | BMP | 0,5 | 400 | Thái Lan |
| 24 | Salinomycin | 0,5 | 400 | Thái Lan |
| 25 | Ba 111 | 2,7 | 2160 | Thái Lan |
| 26 | Endox | 0,2 | 160 | Thái Lan |
| Tổng II |  |  | 809.760 |  |

Bảng 3: Nhu cầu về điện, nước của Dự án

| TT | Điện, nước, dầu máy | Đơn vị | Số lượng | Nguồn cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhu cầu về nước cấp |  |  |  |
| 1 | Nước cấp cho nồi hơi | m3/ngày | 5 | Nước sạch địa phương |
| 2 | Nước cấp phục vụ sinh hoạt | m3/ngày | 1,4 |  |
| 3 | Nước cấp cho quá trình dập bụi lò hơi | m3/ngày | 0,5 |  |
| 4 | Nước phòng cháy chữa cháy | m3 | 245 |  |
| II | Nhu cầu về điện | KWh/tháng | 5.000 | Điện lực Hải Dương |
| III | Nhu cầu về dầu máy | Lít/năm | 600 | Hải Dương |
| IV | Nhu cầu than lò hơi | kg/ngày | 350 | Hải Dương |

Nhu cầu về điện

Nhu cầu sử dụng điện của dự án phục vụ sản xuất, sinh hoạt và đèn chiếu sáng. Công ty sử dụng lưới điện điện quốc gia và có 02 máy dự phòng 50KVA.

Nhu cầu cấp nước

Nguồn nước cung cấp cho Công ty là 100% nước sạch, được lấy từ nguồn nước sạch của thành phố Hải Dương. Lượng nước dẫn về nhà máy phục vụ cho cả nhu cầu ăn uống và vệ sinh và sản xuất của Công ty

Nhu cầu sử dụng nước của Dự án là 7,4 m3/ngày. Trong đó:

+ Nước cấp sinh hoạt: 1,4 m3/ngày

+ Nước tưới cây, rửa đường: 0,5 m3/ngày

+ Nước thất thoát, rò rỉ: 0,5 m3/ngày

+ Nước cấp cho nồi hơi: 5 m3/ngày

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án:

5.1. Tiến độ thực hiện dự án:

+ Hoàn thiện các thủ tục về môi trường, PCCC: Tháng 05/2022

+ Thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án: từ tháng 06/2022-12/2022

+ Vận hành thử nghiệm: tháng 01/2023

+ Vận hành chính thức: tháng 02/2023

5.2. Nhu cầu lao động

Bảng 4: Nhu cầu lao động

| STT | Nhân viên | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án | 1 |
| 2 | Phòng hành chính kế toán | 2 |
| 3 | Phòng kiểm định | 2 |
| 4 | Lao động trực tiếp | 13 |
| 5 | Lái xe | 1 |
| 6 | Bảo vệ | 1 |
| Tổng |  | 20 |

5.3. Các hạng mục công trình xây dựng

5.3.1. Cơ cấu sử dụng đất:

+ Đất xây dựng công trình: 2.786 m2

+ Đất cây xanh: 933 m2

+ Đất sân đường nội bộ: 942 m2

5.3.2. Hạ tầng kỹ thuật

Bảng 5. Danh mục các hạng mục công trình của Dự án

| STT | Công trình | Đơn vị | Diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục công trình chính |  |  |
| 1 | Nhà điều hành | m2 | 126 |
| 2 | Nhà xưởng + kho | m2 | 1.736 |
| 3 | Nhà xưởng + nhà ăn ca + kho | m2 | 870 |
| 4 | Nhà nồi hơi | m2 | 30 |
| II | Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |
| 1 | Cổng | - | - |
| 2 | Nhà bảo vệ | m2 | 7,5 |
| 3 | Nhà vệ sinh công nhân | m2 | 12 |
| 4 | Nhà bơm + trạm bơm | m2 | 12 |
| 5 | Trạm biến áp | - | - |
| 6 | Bãi đỗ xe + Đất giao thông nội bộ | m2 | 916,5 |
| III | Các hạng mục BVMT |  |  |
| 1 | Cây xanh | m2 | 933 |
| 2 | Bể ngầm PCCC 76,5 m2 | m2 | - |
| 3 | Khu XLNT, rác thải | m2 | 27 |
| Tổng |  |  | 4661 |

a. Các hạng mục công trình chính

- Nhà điều hành: Quy mô xây dựng 03 tầng, diện tích là 126 m2, được xây dựng kiên cố. Kết cấu tường chịu lực, móng bằng bê tông cốt thép dạng móng băng có giằng kiên cố, mái đổ bê tông cốt thép có chống nóng, tường xây gạch chỉ đặc mác 75. Hoàn thiện trát vữa, xi măng cát trong và ngoài nhà được bả matit và sơn lăn. Cửa dùng cửa cuốn và cửa khung nhôm kính.

- Nhà xưởng sản xuất 2 tầng + nhà kh0 1 tầng + tháp máy: xây dựng 01 tầng diện tích nhà xưởng là 1.736 m2; Kết cấu là khung thép tiền chế kiểu Zamin, móng BTCT, mái lợp tôn sóng công nghiệp. Xây tường hai mặt theo chiều dài nhà và làm cửa để các phương tiện ra, vào.

b. Các công trình phụ trợ:

- Sân đường nội bộ: Sân đường nội bộ được lu lèn nền L=0,9. Kết cấu mặt đường Bê tông. Cụ thể như sau (Từ trên xuống):

Lớp bê tông đá 2x4 dày 15 cm.

Lớp đá cấp phối lu lèn chặt dày 15 cm

Nền cát dầm chặt K=0.9 dày 30 cm.

Trong sân, đường nội bộ được thiết kế dốc dọc, dốc ngang một mái và hai mái đảm bảo cho thoát nước một cách tốt nhất.

- Các công trình phụ trợ khác: Bao gồm các hạng mục cổng, tường rào, nhà bảo vệ, trạm biến áp… được thiết kế đảm bảo công năng sử dụng.

- Hệ thống cấp điện:

Công ty sử dụng trạm biến áp kiểu treo công suất 560KVA – 35kVA/0,4KV. Hệ thống điện trong nhà đi ống nhựa PVC, có Aptomat để bảo vệ thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng trong nhà dùng đèn huỳnh quang kết hợp với đèn sợt đốt. Chiếu sáng ngoài nhà bằng đèn cao áp thủy ngân.

+ Các thiết bị điện như cầu dao, ổ cắm, công tắc, rơle, cầu chì... sử dụng hàng đảm bảo chất lượng, đảm bảo việc cung cấp điện cho sản xuất.

+ Các nhà xưởng được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng đủ để đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân.

- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước cấp được lấy từ đường ống cấp nước sạch của Nhà máy nước sạch thành phố Hải Dương, qua hệ thống máy bơm bơm vào bể chứa nước, từ bể chứa nước sạch được cấp đến các nơi sử dụng bằng đường ống nhựa HDPE 110 m cấp đến các nơi sử dụng.

Nước cấp cho PCCC sử dụng nguồn nước sạch từ bể nước ngầm PCCC. Bể nước PCCC có diện tích 76,5 m2; là và có thể tích là 90 m3

- Phương án phòng cháy chữa cháy:

Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng cháy và chữa cháy, Công ty sẽ xây dựng phương án bố trí mặt bằng xây dựng, thiết kế kiến trúc đảm bảo sự an toàn tối đa.

+ Lắp đặt hệ thống các đèn báo hiệu, chuông báo cháy, trung tâm báo cháy

+ Hệ thống báo cháy tự động; tường và cửa ngăn cháy

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy (bể chứa nước sinh hoạt và PCCC)

+ Các thiết bị chữa cháy ban đầu: Bình bột ABC, bình khí CO2.

- Hệ thống thông tin liên lạc:

Gồm có: Trung tâm điện thoại, fax, e-mail. Khu vực văn phòng và các bộ phận làm việc có số điện thoại, fax riêng.

c. Các hạng mục BVMT:

* Hệ thống thoát nước: Nước của dự án được chia làm 2 nguồn:

- Nước mưa:

+ Hệ thống thoát nước mưa: sử dụng rãnh thoát nước mưa B400, độ dốc i=0,25% và hố ga thu nước mưa sau đó chảy vào cống thoát nước mưa D400 chạy qua đường quy hoạch rồi xả vào mương thoát nước chung của khu vực (phía Đông Nam dự án)

Tọa độ xả nước mưa: X1= 2311091, Y1= 636901

- Công trình thu gom nước thải:

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà vệ sinh khu văn phòng, nhà ăn công nhân sau khi được xử lý sơ bộ qua 02 với tổng thể tích bể phốt 15 m3 thu gom bằng đường ống thu gom UPVC D110 độ dốc 0,1% tự chảy về hệ thống xử lý nước thải của Công ty trước khi chảy vào mương thoát nước chung của khu vực

Tọa độ xả nước thải: X2= 2311082, Y2= 636894

* Hệ thống chống sét

Đối với các nhà làm việc, các nhà xưởng sản xuất đều được thiết kế hệ thống chống sét hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007 – Chống sét cho công trình xây dựng. Hệ thống chống sét bao gồm: Bộ phận thu sét, bộ phận dẫn xuống, các loại mối nối, điểm kiểm tra đo đạc, bộ phận dây dẫn nối đất, bộ phận cực nối đất.

Cột thu lôi được lắp đặt tại vị trí cao nhất của một công trình trong dự án. Lắp đặt hệ thống lưới chống sét cho các công trình không phải kim loại có độ cao >15m bao gồm các cột thu lôi bố trí quanh mái nhà. Điện trở tiếp đất xung kích của hệ thống chống sét phải  10 khi điện trở suất của đất < 50.000/cm2 và  10 khi điện trở suất của đất > 50.000/cm2.

* Hệ thống thông gió:

Nhà xưởng được thực hiện thông gió tự nhiên với hệ thống các cửa sổ thông thoáng xung quanh nhà xưởng kết hợp với các cửa chính và cửa mái.

* Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

- Kho chứa chất thải (kho chất thải thông thường) nằm trong khu vực nhà kho của Công ty có diện tích khoảng 30m2. Kho này được ngăn cách với các khu vực khác bằng vách ngăn, chiều cao đến mái. Trong khu vực phân khu rõ ràng phù hợp với từng loại sản phẩm, bố trí cửa ra vào riêng biệt với các khu vực khác. Kho đảm bảo thoáng khí và đủ ánh sáng.

+ Khu vực chứa chất thải nguy hại đặt cạnh khu xử lý nước thải có diện tích khoảng 5 m2, có biển cảnh báo CTNH

Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH,

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển

Về quy hoạch sử dụng đất: Vị trí dự án nằm trong điểm tiểu thủ công nghiệp số 02 xã Gia Xuyên phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của thành phố Hải Dương

Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án nằm trong danh mục quy hoạch đất sản xuất kinh doanh của xã Gia Xuyên được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của huyện Gia Lộc.

- Diện tích thực hiện dự án được cấp cho chủ dự án được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh và xây dựng nhà xưởng sản xuất. Do đó việc thực hiện dụ án là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch vùng của thành phố Hải Dương nói chung và xã Gia Xuyên nói riêng.

- Loại hình sản xuất của dự án phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

# + Phù hợp với quyết định số 198/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

+ Phù hợp với Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

+ Phù hợp với quyết định số 31/2012/NQ-HDND ngày 06 tháng 07 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Phù hợp với Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2030.

- Khu vực dự án nằm sát tuyến gần QL 37 nên giao thông trong khu vực dự án rất thuận lợi trong hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, vận chuyển hàng hóa và sản phẩm.

Vì vậy việc thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương nói chung và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Dương nói riêng.

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường

Toàn bộ nước thải và nước mưa của Nhà máy được chảy vào mương nước phía Đông Nam dự án sau đó chảy qua cống qua đường và chảy vào kênh Trần Nội (còn gọi là kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng). Kênh Trần Nội là một nhánh của sông Bắc Hưng Hải, chảy qua các xã như Gia Xuyên, Phương Hưng, Toàn Thắng, Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc) và P.Thạch Khôi (TP.Hải Dương) sau đó sẽ chảy ra sông Bắc Hưng Hải. Sông Bắc Hưng Hải là sông nội đồng nằm trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, có dòng chảy theo hướng nghiêng của địa hình là hướng Tây Bắc - Đông Nam, lòng sông tương đối hẹp từ 25 - 30 m, cao trình đáy từ 0,3 - 0,5 m. Có chức năng tưới tiêu kết hợp, dòng chảy của sông do con người điều tiết.

Nước thải sau xử lý của dự án là nước thải sinh hoạt đã được xử lý đạt mức B của QCVN 14:2008/BTNMT, do đó không có khả năng gây tắc ngẽn dòng chảy cũng như ảnh hưởng đến chất lượng nước của nguồn tiếp nhận. Mặt khác, lưu lượng xả thải thấp (tối đa 1,4 m3/ngày đêm) phù hợp so với khả năng thoát nước của nguồn tiếp nhận do vậy sẽ không gây ảnh hưởng đến thoát nước tại kênh mương thoát nước chung của khu vực.

Chương III

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

1.1. Hiện trạng môi trường khu vực dự án

Hiện trạng môi trường tại khu vực triển khai dự án có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án bao gồm môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh thái khu vực.

Dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh khí thải, nước thải sinh hoạt và CTR. Tuy nhiên các loại chất thải này đều được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy các tác động của dự án đến môi trường đều được khống chế.

1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật

Về tài nguyên sinh vật khu vực có mức độ đa dạng không cao, không có các hệ sinh thái nhạy cảm, không có các động thực vật thuộc các loài quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ, mà chủ yếu là cây trồng, vật nuôi của nhân dân địa phương. Ngoài ra, còn có các loài động, thực vật hoang dại như chim, chuột, cây cỏ…

a. Đa dạng sinh học trên cạn

Khu vực thực hiện dự án không có các vùng sinh thái nhạy cảm, không có các loài động vật, sinh vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ mà chủ yếu là các loài có xương sống như các loài chuột, thằn lằn, ếch nhái và rắn nước,... Tuy nhiên hệ động vật trên cạn của khu vực dự án không còn nhiều và giảm tính đa dạng, sự suy giảm này là do hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người.

b. Đa dạng sinh học dưới nước

- Hệ sinh thái kênh, mương, ao

Động thực vật trôi nổi có nhiều trong ruộng trũng, chủ yếu là các loại tảo lục và tảo silic, các loài cá trong ao, kênh mương chủ yếu là cá mè, cá rô phi, cá trê,... Tuy số lượng ít, nhưng lại tham gia vào việc làm sạch môi trường. Thành phần sinh vật hệ sinh thái không phong phú. Ngoài ra còn có hệ động thực vật phù du, động vật đáy và ấu trùng sống trong các kênh mương nội đồng.

- Hệ thực vật

Tại khu vực thực hiện dự án, ngoài những loài cây trồng như: lúa, rau màu,... còn chủ yếu là các loại cây cỏ dại và cây phủ xanh đồng ruộng, ven đường.

* Nhận xét về hệ sinh thái và tài nguyên sinh học ảnh hưởng đến dự án

Hệ sinh thái tại khu vực dự án nhìn chung đơn giản, tại khu vực dự án không có loại động vật, thực vật quý hiếm cần bảo tồn hay giữ nguyên trạng.

Nhìn chung thực hiện dự án không làm thay đổi và tác động đáng kể đến hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật của khu vực.

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án là mương phía Đông Nam dự án có độ rộng 1,5 m; chiều sâu trung bình 0,8m. Mương có chức năng tưới tiêu nội đồng không có chức năng cấp nước cho sinh hoạt do đó nước thải của dự án xử lý đạt mức B của QCVN 14:2008/BTNMT là phù hợp.

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực triển khai dự án, Công ty đã tham khảo kết quả quan trắc môi trường theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương năm 2021 như sau:

Kết quả quan trắc cho thấy:

- Môi trường không khí:

Trên địa bàn thành phố Hải Dương lựa chọn quan trắc 03 điểm khu dân cư nhằm theo dõi tác động bởi khí thải từ các cơ sở sản xuất trong CCN và hoạt động mai táng, trong đó khu dân cư Quang Giáp, phường Thạch Khôi là một trong những khu dân cư có khả năng chịu tác động bởi CCN Thạch Khôi – Gia Xuyên. Kết quả quan trắc năm 2021 tại 03 điểm khu dân cư cho thấy môi trường không khí có chất lượng tốt, nồng độ các khí NO2, O3, SO2, CO, bụi TSP và tiếng ồn đều đạt QCCP.

- Môi trường nước mặt:

+ Đối với nước mặt sông tự nhiên có điểm quan trắc trên sông Thái Bình (tại trạm tự động Cống Câu) có thông số NO2--N vượt QCCP từ 1,2 - 2,8 lần, chất lượng nước phù hợp với cấp nước sinh hoạt có biện pháp xử lý phù hợp. Tại điểm sông Thái Bình cách trạm cấp nước Việt Hòa tại thời điểm lấy mẫu có chất lượng tốt, các chỉ tiêu phân tích đều đạt QCCP, chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích sinh hoạt.

+ Đối với nước kênh mương có nhiều thông số vượt QCCP tại kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng có thông số Coliform vượt QCCP từ 1,24 – 12,4 lần, BOD5 vượt QCCP từ 1,07 – 2,13 lần. Các thông số quan trắc khác đạt QCCP. Mức độ ô nhiễm tại các kênh mương trên địa bàn thành phố Hải Dương quan trắc năm 2021 có xu hướng tiếp diễn và mức độ vượt QCCP có xu hướng tăng.

Kết quả tính WQI của chất lượng nước kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng phù hợp với giao thông thủy.

+ Đối với nước dưới đất: Tại điểm quan trắc nước dưới đất Ng5 - Công ty TNHH một thành viên giấy Tân Trung Đức - CCN Thạch Khôi – Gia Xuyên, phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương có chỉ số permanganat vượt QCCP 2,4 lần. Các thông số quan trắc khác đều đạt QCCP.

+ Đối với nước mưa: Chất lượng nước mưa lấy tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường có các chỉ tiêu phân tích đều đạt QCCP

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án

- Qua kết hiện trạng môi trường không khí tỉnh Hải Dương 2021 cho thấy các chỉ số thành phần không khí trong khu vực dự án đều nằm dưới mức quy chuẩn cho phép. Vì vậy, môi trường không khí khu vực dự án vẫn còn khả năng tiếp nhận và đồng hóa các khí thải phát sinh trong quá trình dự án đi vào hoạt động ổn định như NOx, CO, SO2… vào môi trường.

- Mẫu nước mặt: Kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng có 1 số chỉ tiêu vượt QCCP, tuy nhiên, đây là điểm tiếp nhận nước thải của các khu dân cư, cơ sở sản xuất và chỉ có chức năng thoát nước chứ không phục vụ cho sản xuất sinh hoạt do đó việc công ty xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận.

Chương IV

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

1.1. Đối với nước thải và nước mưa chảy tràn

a. Đối với nước thải sinh hoạt:

- Giảm lượng nước thải bằng cách tăng cường tuyển dụng công nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở.

- Trong khu vực dự án lắp đặt 2 nhà vệ sinh lưu động loại có từ 1-3 buồng với các thông số kỹ thuật như sau:

+ Kích thước mỗi buồng: 95*130*245 (cm)

+ Dung tích bể chứa nước: 800 lít

+ Dung tích bể chứa chất thải: 1.000 lít

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút bể phốt của nhà vệ sinh lưu động.

b. Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải thi công

- Tạo rãnh thoát nước thải thi công. Trên hệ thống bố trí các hố ga lắng cặn. Hố ga có kích thước 1m × 1m × 1m.

- Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa. Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây ngập úng trong suốt quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước thải của các khu vực bên ngoài dự án.

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát nước thải.

- Định kỳ 3-6 tháng/lần kiểm tra, nạo vét, khơi thông để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước tránh gây tắc nghẽn đường ống.

- Khoanh vùng khu vực chứa nguyên vật liệu xây dựng tránh nước mưa chảy tràn kéo theo bùn đất gây tắc rãnh thoát nước.

* Biện pháp giảm tác động đến khả năng tiêu thoát nước khu vực:

Trong quá trình thi công xây dựng của dự án có thể kênh mương sẽ bị ảnh hưởng, nên khi mưa xuống dễ xảy ra tình trạng ngập úng. Ngoài ra trong quá trình thi công nếu vật liệu xây dựng rơi vãi xuống mương thoát nước của khu vực sẽ ảnh hưởng tới dòng chảy. Chủ dự án thực hiện các biện pháp khắc phục như sau:

+ Đối với xe chở nguyên vật liệu được che chắn để không rơi vãi ra ngoài

+ Nhà thầu xây dựng sẽ làm tuyến thoát nước tạm thời ra mương thoát nước trong khu vực dự án để tiêu thoát nước khi có mưa.

+ Thường xuyên nạo vét hố ga, hệ thống rãnh thoát nước.

+ Tạo tấm chắn bùn, cát tạm thời lắp đặt tại các rãnh thoát nước

1.2. Đối với chất thải rắn thông thường

a. Chất thải rắn xây dựng

- Không chở quá trọng tải quy định và che phủ bạt kín nhằm tránh rơi vãi vật liêu (cát, đá) trên cung đường vận chuyển.

- Tổ chức thu gom chất thải xây dựng rơi vãi trên công trường, đối với sắt thép phế liệu bán cho các cơ sở tái chế; các loại đất đá thải bán cho các đơn vị có nhu cầu thu mua.

- Chủ động mua nguyên liệu gần dự án để rút ngắn quãng đường và hạn chế rơi vãi vật liệu.

- Quy định dọn dẹp mặt bằng hàng ngày để tránh nước mưa cuốn theo đất đá xuống mương làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước.

- Đối với CTR là bùn thải từ quá trình nạo vét đất hữu cơ một phần tận dụng vào khu vực trồng cây của dự án, phần còn lại thu gom xử lý theo quy định.

- Chất thải xây dựng: Đối với chất thải có khả năng tái chế như bao xi măng, đầu mẩu sắt, thép được thu gom bán lại cho các đơn vị có nhu cầu thu mua; Chất thải không có khả năng tái chế (đất, đá, gạch vỡ,...) tận dụng để san nền, phần còn lại thu gom vận chuyển về bãi chứa rác thải xây dựng của địa phương.

- Chất thải rắn xây dựng sẽ được thu gom, vận chuyển theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD, ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng về quản lý chất thải rắn xây dựng.

b. Chất thải rắn sinh hoạt

- Trang bị thùng rác (03 thùng rác khác màu, 02 thùng để rác hữu cơ và 01 thùng để rác vô cơ với dung tích 200 lít/thùng).

- Ký hợp đồng với đơn vị môi trường địa phương đến thu gom, vận chuyển đi xử lý hợp lý.

1.3. Đối với chất thải nguy hại

Công ty phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau:

- Dự án bố trí 05 thùng có dung tích 2 m3 thùng, chứa chất thải nguy hại đặt nơi quy định, trong đó 02 thùng chứa dầu mỡ thải, 01 thùng chứa giẻ lau dính dầu và 02 thùng chứa các loại chất thải khác. Các thùng này được bảo quản trong khu vực quy định và có che chắn tránh tiếp xúc với nước mưa, gió, lửa và thiên tai.

- Bố trí kho chứa chất thải tạm thời, cao ráo, có biển báo rõ ràng với diện tích khoảng 10 m2; quây tôn xung quanh đảm bảo không bị nước mưa thấm dột vào. Nền trát xi măng. Dự kiến kho chứa chất thải nguy hại được đặt ở phía Tây Bắc khu đất.

- Các loại chất thải nguy hại sẽ được thu gom vào các thùng phuy có nắp đậy để phân biệt với chất thải rắn thông thường, tuyệt đối tránh để lẫn các chất thải nguy hại với nhau, có biển hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại những nơi tạm trữ.

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng sẽ được thu gom và thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển mang đi xử lý đúng quy định.

Ngoài ra, Công ty phối hợp với chủ thầu xây dựng thuê đơn vị có giấy phép hành nghề vận chuyển, xử lý theo đúng quy định đối với chất thải nguy hại sau khi việc thi công kết thúc (01 lần trong giai đoạn thi công).

1.4. Đối với bụi và khí thải

a. Giảm thiểu bụi và khí thải do vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ra vào công trường theo đúng lịch trình và vận tốc đã quy định.

- Không chuyên chở vượt quá trọng tải quy định.

- Tưới ẩm bề mặt khu vực xây dựng tần suất 2 lần/ngày vào ngày hanh khô, lượng nước tưới khoảng 3-5 m3/ngày, và tưới bằng ống dẫn nước.

- Che phủ kín thùng xe vận chuyển NVL xây dựng, máy móc thiết bị.

- Dựng rào chắn tạm thời bằng tôn, chiều cao 3m bao quanh toàn bộ công trường nhằm hạn chế bụi phát tán từ công trường ra bên ngoài.

- Các phương tiện vận chuyển đều phải có bạt che chắn kín.

- Che phủ bạt tại các bãi chứa nguyên vật liệu xây dựng nhằm giảm thiểu sự phát tán bụi đi xa, đặc biệt đối với khu dân cư xung quanh.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân và người quản lý lao động trên công trường, cho họ thấy được lợi ích trong việc bảo vệ môi trường lao động trong sạch gắn liền với bảo vệ sức khoẻ của chính mình và cộng đồng.

- Để không làm ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông khu vực bên ngoài dự án, công ty yêu cầu nhà thầu tuân thủ quy định về ATGT, trong thời gian bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, vật tư, máy móc thiết bị xe không được nổ máy.

b. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do vận chuyển, lắp đặt máy móc

- Các thiết bị máy móc được vận chuyển bằng xe chuyên dụng và do nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện.

- Lắp đặt máy móc theo đúng thiết kế và thực hiện bởi nhà thầu cung cấp thiết bị.

- Công nhân lắp đặt máy móc được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, kính, giầy…

c. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do quá trình hàn, sơn

Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn, sơn bao gồm: quần áo bảo hộ, kính, khẩu trang, găng tay...

d. Giảm thiểu ô nhiễm bụi trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu và máy móc thiết bị

- Phun ẩm khu vực cần đào móng, dọn dẹp sạch sẽ bề mặt

- Xe chở nguyên vật liệu, máy móc thiết bị được che phủ bạt

- Trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang cho công nhân

1.5. Giảm thiểu tác động xấu do tiếng ồn và rung động

Để giảm thiểu tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công, dự án thực hiện các biện pháp sau:

- Quy định về tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án.

- Không tiến hành các hoạt động thi công phát sinh mức ồn lớn hơn 75dB trong thời gian nghỉ:

+ Thời gian nghỉ trưa: từ 12h đến 13h30.

+ Thời gian nghỉ đêm: từ 22h đến 6h hôm sau.

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ, gây tiếng ồn lớn. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị.

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công có độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn.

1.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Các biện pháp đảm bảo an ninh và các vấn đề xã hội khu vực

- Ưu tiên sử dụng công nhân tại địa phương nhằm hạn chế những tác động đến môi trường như xây dựng lán trại, cũng như gây ảnh hưởng đến khu dân cư, gây tác động xấu đến tình hình văn hoá và trật tự xã hội.

- Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ lao động.

- Khai báo tạm trú tạm vắng với địa phương để thực hiện quản lý tốt nhân khẩu.

- Phổ biến quán triệt công nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự không gây mất đoàn kết với người dân xung quanh.

- Có lực lượng bảo vệ công trường.

- Chủ dự án kết hợp với các cơ quan quản lý địa phương thực hiện công tác quản lý công nhân xây dựng nhập cư lưu trú trên địa bàn.

b. Các biện pháp an toàn lao động

- Làm sàn che để đỡ vật liệu rơi từ trên cao xuống không rơi vãi xuống lòng đường và các công trình liên kề đảm bảo an toàn cho người qua lại.

- Tính toán thiết kế công trình tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng quan tâm tới việc kiểm tra an toàn các cấu kiện chịu lực, kiểm tra sự phù hợp chất lượng.

- Thực hiện nghiêm quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về xây dựng công trình trong thuyết minh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết để đảm bảo tính kết nối giữa các công trình xây dựng.

- Chủ đầu tư tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong giai đoạn xây dựng.

- Các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công được đưa vào các hợp đồng xây lắp, tư vấn. Yêu cầu các nhà thầu thi công giám sát quản lý dự án cần nghiêm túc thực hiện.

c. Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trường, tại những vị trí dễ xảy ra tai nạn.

- Do khu vực dự án là nơi tập trung đông dân cư và xe cộ qua lại. Chính vì vậy Chủ dự án bố trí tuyến đường vận chuyển phù hợp tránh vận chuyển vào những giờ cao điểm.

- Hạn chế các loại xe vận chuyển hoạt động vào những thời điểm có cường độ gió cao để hạn chế bụi và khí thải phát tán đi xa.

- Bố trí lực lượng bảo vệ thường trực hướng dẫn xe vận chuyển ra vào khu vực công trường.

d. Các giải pháp phòng chống sự cố cháy nổ

Để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố xảy ra trong hoạt động thi công dẫn đến sự cố môi trường. Dự án áp dụng các giải pháp kỹ thuật cũng như nâng cao năng lực quản lý, cụ thể như sau:

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện (aptomat bảo vệ ngắn mạch và ngắn mạch chạm đất…).

- Kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn điện và có biện pháp thay thế kịp thời.

- Đề ra các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành, an toàn cho máy móc, thiết bị.

- Lắp đặt và trang bị các bình chữa cháy ban đầu

Để đảm bảo an toàn cháy trong quá trình xây dựng, đồng thời đảm bảo các hạng mục, thiết bị cho công trình có chất lượng tốt sau khi đưa vào sử dụng thì đơn vị thi công cần phải tuân thủ một số yêu cầu cơ bản trong quá trình thì công như sau:

1. Ban hành các quy định về an toàn PCCC trong quá trình thi công. Đơn vị trực tiếp đảm nhận thi công phải có trách nhiệm thông báo, phổ biến đến các cán bộ, công nhân trên công trường, các công nhân phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động và PCCC trong quá trình thi công. Thành lập đội PCCC cơ  sở và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cơ bản cho các đội viên để có thể biết cách PCCC và xử lí tình huống kịp thời.

2. Phải đảm bảo quy trình và các điều kiện an toàn khi sử dụng điện, các thiết bị điện trong quá trình thi công

3. Đặc biệt là các hoạt động như hàn, cắt kim loại phải có thiết bị che, chắn để vẩy hàn nóng đỏ không rơi, bán vào các vật dễ bén lửa gây cháy. Trong thời gian gần đây đã xảy ra những vụ cháy lớn, gây thiệt hại về con người cũng như tài sản mà nguyên nhân là do hàn kim loại. Nên việc đặc biệt cẩn thận trong các hoạt động hàn, cắt kim loại là rất cần thiết.

4. Trang bị các thiết bị chữa cháy ban đầu để dập tắt đám lửa ngay khi vừa phát sinh (các bình chữa cháy xách tay).

5. Trước, trong và sau khi lắp đặt các thiết bị điện, thiết bị nội thất cho công trình, thì các bao bì, vỏ hộp dễ bén lửa phải được dọn sạch đề phòng nguy cơ chập điện gây cháy từ các vật liệu này.

6. Có các biện pháp thông gió đề phòng nguy cơ cháy nổ khi tiến hành sử dụng các loại sơn, dung môi để sơn cửa hoặc sơn các thiết bị trong các phòng, khu vực kín gió.

e. Giải pháp với trường hợp ngập úng

Trong quá trình xây dựng,nếu không có biện pháp che chắn sẽ làm phát sinh bụi, cát san lấp tràn ra các kênh mương xung quanh, gây úng ngập cục bộ. Do đó Công ty sẽ làm việc với nhà thầu xây dựng để san lấp đúng diện tích quy định, thu gom đất cát rơi trong quá trình vận chuyển.

Trong quá trình xây dựng vào những ngày mưa lớn thì hiện tượng ngập úng tại khu vực dự án là điều có thể xảy ra. Chủ dự án sẽ tạm dừng việc thi công xây dựng trong điều kiện thời tiết xấu, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, cũng như thực hiện các biện pháp che chắn để giảm tác động của nước mưa cuốn theo vật liệu xây dựng vào nguồn tiếp nhận.

- Có phương án đảm bảo thoát nước, tưới tiêu khu vực trong quá trình thi công xây dựng dự án như:

+ Xây dựng hệ thống cống dẫn hoặc rãnh thoát nước tạm thời để tránh tình trạng ngập úng hoặc đọng nước trên bề mặt gây ảnh hưởng đến quá trình thi công và giao thông đi lại.

- Trong trường hợp úng ngập cục bộ, do các hoạt động của dự án gây ra Công ty sẽ bố trí máy bơm nước, nhằm bơm nước từ khu vực úng ngập ra các hệ thống kênh mương của khu vực để tiêu úng kịp thời.

f. Đối với đối tượng xung quanh

- Không tiến hành các hoạt động thi công phát sinh mức ồn lớn hơn 75dB trong thời gian nghỉ:

+ Thời gian nghỉ trưa: từ 11h30 đến 13h30.

+ Thời gian nghỉ đêm: từ 20h30 đến 6h hôm sau.

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ, gây tiếng ồn lớn. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị.

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công có độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn.

- Đối với xe chở đất san lấp phải có bạt che phủ, thùng xe không cơi nới, không chở quá tải trọng quy định.

- Không bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm;

- Che phủ kín thùng xe vận chuyển NVL xây dựng, máy móc thiết bị.

- Dựng rào chắn tạm thời bao quanh toàn bộ công trường nhằm hạn chế bụi phát tán từ công trường ra bên ngoài.

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

2.1. Công trình xử lý nước thải

* Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải khu vực nhà vệ sinh

- Để xử lý nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh, Công ty tiến hành xây dựng bể phốt 3 ngăn đặt dưới các khu nhà vệ sinh để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt.

- Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 50-60%, Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 3-6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn, mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.

Hình 2. Hệ thống bể tự hoại 3 ngăn

Ghi chú:

1- Ống dẫn nước thải vào bể.

2- Ống thông hơi.

3 - Nắp thăm (để hút cặn).

- - Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.

Bùn phát sinh từ hệ thống bể tự hoại được thuê đơn vị có chức năng hút, vận chuyển và xử lý định kỳ 1 năm/lần.

Bảng 6: Kích thước các bể phốt

| Vị trí bể phốt | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều sâu | Tổng thể tích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bể tự hoại tại khu văn phòng | 2 m | 1,5 m | 1 m | 3 m3 |
| Bể tự hoại tại khu vệ sinh công nhân | 5 m | 1 m | 1 m | 5 m3 |
| Kết cấu các bể | Bể tự hoại được xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 75# vữa trát bể dùng vữa xi măng mác 50# thành trong đáy, tấm đan, giằng dầm bổ BTCT |  |  |  |

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Mương thoát nước của khu vực

Nước thải ra đạt mức B, QCVN 14:2008/BTNMT

Ngăn thu gom

Xử lý bùn

Ngăn chứa bùn

Ngăn hiếu khí

Ngăn thiếu khí (Anoxic)

Ngăn lắng sinh học

Ngăn điều hòa

Ngăn khử trùng

Máy thổi khí

Bùn dư

Nước bể bùn

Khử trùng nước

Nước thải sinh hoạt

`

Hình 3: Quy trình xử lý nước thải

* Thuyết minh quy trình:

Nước thải sinh hoạt: 1,4 m3/ngày đêm

Vậy Công ty sẽ xây dựng hệ thống XLNT có công suất 2 m3/ngày đêm

Nước thải được dẫn về hố gom sau đó được bơm lên bể điều hòa. Tại bể điều hòa điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sau đó sang bể thiếu khí thông qua các hộp phân phối nước đầu vào, đóng vai trò như ngăn selector. Hệ thống sinh học được thiết kế cho phép dễ dàng vận hành ở các lưu lượng khác nhau khi thấp tải, hoặc khi sửa chữa bảo dưỡng.

Trước tiên, nước thải được đưa vào bể thiếu khí, tại bể thiếu khí có lắp đặt thiết bị khuấy trộn cơ khí dạng chìm, tại đây nước thải được trộn đều với bùn tuần hoàn từ bể hiếu khí. Các quá trình xử lý quan trọng diễn ra ở bể thiếu khí là: dòng bùn tuần hoàn chứa nitrat được trộn lẫn với nước thải đầu vào - có hàm lượng hữu cơ/nguồn cacrbon cao, trong điều kiện thiếu oxy, các vi sinh vật dị dưỡng sử dụng nguồn carbon này và oxy trong nitrat cho hoạt động sống của mình, kết quả là Nitrat được chuyển hóa thành N2, quá trình xử lý Nitor được hoàn tất ở công đoạn này. Đồng thời, tại bể thiếu khí, bùn thải được trộn đều với nước thải đầu vào, chất hữu cơ dễ dàng hấp phụ lên bông bùn hoạt tính, giúp quá trình xử lý BOD diễn ra nhanh hơn, hàm lượng chất hữu cơ đầu vào cao cũng khiến tỉ số F/M tại bể thiếu khí rất cao (lớn hơn nhiều so với tại bể hiếu khí), đây là yếu tố rất quan trọng cho việc lựa chọn sinh học, bùn dạng sợi sẽ không có điều kiện phát triển, kết quả là SVI của hệ thống được giảm thấp (<120), hiệu quả lắng và chất lượng nước sau xử lý sẽ tốt hơn, quá trình xử lý được ổn định hơn, ngăn chặn các sự cố sinh học do sự phát triển của vi sinh dạng sợi.

Sau khi qua bể thiếu khí, hỗn hợp nước thải + bùn hoạt tính tự chảy qua bể hiếu khí. Tại bể này, nước thải được trộn đều với bùn hoạt tính bằng hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. Tại đây xảy ra các phản ứng sinh hóa: vi sinh vật hiếu khí (bùn hoạt tính) sử dụng oxy để oxy hóa thức ăn (Các chất ô nhiễm trong nước thải như BOD, N, P) và dinh dưỡng thành CO2 và nước; một phần tổng hợp thành tế bào vi sinh vật mới. Kết quả là nước thải sau xử lý được làm sạch. Oxy cung cấp cho quá trình được thực hiện bởi các máy thổi khí qua hệ thống ống phân phối khí dạng bọt mịn hiệu suất cao được lắp đặt dưới đáy bể. Lắp đặt hệ thống giá thể vi sinh vật MBBR nhằm mục đích: Gia tăng nồng độ MLSS trong bể, nâng cao hiệu quả xử lý chất ô nhiễm).

Bùn hoạt tính sinh ra từ bể hiếu khí một phần được hồi lưu về ngăn SELECTOR trong bể thiếu khí, phần dư bơm thải vào bể lắng để làm giảm một phần thể tích bùn trước khi được thải bỏ định kỳ.

Nước sau quá trình lắng được dẫn vào bể khử trùng. Tại đây phần nước trên sẽ được tiếp xúc với hóa chất khử trùng để tiêu diệt các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh như E.coli, Coliforms,... Sau khi khử trùng nước thải được dẫn qua cột lọc. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, mức B trước khi thải vào mương thoát nước của khu vực

+ Thông số kích thước bể xử lý:

| TT | Tên bể | Kích thước (m3) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố thu | 1 × 1 × 1 | - Bể xây dựng bằng bê tông cốt thép |
| 2 | Bể điều hòa | 1,05 × 0,75 × 2,3 | - Bể xây dựng bằng bê tông cốt thép |
| 3 | Bể thiếu khí | 0,85 × 0,85 × 2,3 | - Bể xây dựng bằng bê tông cốt thép |
| 4 | Bể hiếu khí | 0,85 × 0,85 × 2,3 | - Bể xây dựng bằng bê tông cốt thép |
| 5 | Bể lắng | 0,9 × 0,9 × 2,3 | - Bể xây dựng bằng bê tông cốt thép |
| 6 | Bể khử trùng | 0,9 × 0,7 × 2,3 | - Bể xây dựng bằng bê tông cốt thép |
| 7 | Bể chứa bùn | 0,75 ×0,7 × 2,3 | - Bể xây dựng bằng bê tông cốt thép |

*  Đối với mùi từ hệ thống XLNT:

Để kiểm soát mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, chủ đầu tư sẽ áp dụng một số biện pháp sau:

+ Thường xuyên kiểm tra lượng khí sục vào bể điều hòa, bể hiếu khí để đảm bảo không có tình trạng phân hủy kị khí diễn ra.

+ Có khu vực chứa hóa chất riêng, có mái che đậy.

+ Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ, không để bùn tồn đọng lâu ngày.

+ Có thể sử dụng các chế phẩm khử mùi như chế phẩm Emwat-1, Gem, aquaclean…

Nước mưa chảy tràn

Lắng sơ bộ tại các hố ga

Mương thoát nước của khu vực

*  Nước mưa chảy tràn

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông

- Phun nước làm ẩm đường giao thông nhất là vào những ngày khô hanh và bố trí các phương tiện giao thông ra vào nhà máy hợp lý. Tần suất từ 1-2 lần/ngày.

- Quy định tốc độ xe di chuyển trong khu vực Nhà máy.

- Quy định xe chở đúng tải trọng theo định mức của động cơ.

- Bố trí các gara và bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng, không để các phương tiện giao thông đỗ bừa bãi, nổ máy, sửa chữa khi nằm chờ trong khu vực nhà máy.

- Trồng nhiều cây xanh vừa tạo cảnh quan, vừa giảm thiểu bụi và tiếng ồn.

- Bê tông hóa các tuyến đường nội bộ.

- Vệ sinh thường xuyên các tuyến đường.

- Số người làm công tác vệ sinh công nghiệp: 10 người

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm trong sản xuất

* Giảm thiểu bụi từ quá trình xay nghiền trộn nguyên liệu

Giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm và quá trình lưu kho sản phẩm

+ Sử dụng xe container khi vận chuyển đi xa hoặc xe thùng kín không để ảnh hưởng tới các hoạt động khác.

+ Xe chở hàng vào kho, đi thẳng được vào trong nhà kho, sau đó công nhân sử dụng xe nâng điện để ra hàng vào xếp lên giá;

+ Hàng hoá được bố trí, sắp xếp lên kệ cách tường, cách nền để chống ẩm;

+ Kho được bố trí riêng biệt với các hoạt động khác, có cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên, đồng thời thông thoáng cho kho.

+ Kho được bố trí các cửa ra vào riêng biệt đảm bảo việc nhập kho và xuất kho theo quy trình, không chồng chéo.

+ Trang bị các phương tiện BHLĐ cho công nhân bốc dỡ như: mũ, khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động...

+ Nguyên liệu nhập về được đưa vào sản xuất luôn và chỉ nhập đủ cho sản xuất, không nhập dư thừa. Công ty đưa ra phương án sản phẩm được đưa thẳng đến nơi tiêu thụ (các trang trại) hoặc các đại lý, hạn chế việc lưu kho sản phẩm.

Công ty đầu tư máy móc hiện đại có thiết bị xử lý bụi đi kèm được lắp đặt ngay tại các vị trí phát sinh bụi.

Giảm thiểu bụi khu vực sản xuất - Khu vực nạp liệu:

Tại vị trí nạp liệu của mỗi dây chuyền, lắp đặt hệ thống thu hồi, xử lý bụi theo sơ đồ và nguyên lý như sau: Chụp hút  Đường ống hút  Thiết bị xử lý bụi (Lọc bụi túi)  Quạt hút  Môi trường.

Vị trí lắp đặt: Tại 01 phễu nạp liệu; số lượng: 01 thiết bị lọc bụi túi.

+ Thông số kỹ thuật hệ thống (dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm) như sau:

++ Chụp hút: 3000x1100mm

++Lọc bụi túi: 01 cái,  kích thước 2500×1600mm; số lượng túi vải: 54 túi; Kích cỡ túi lọc: Ф130x2200.

++ Quạt hút: 01 quạt có công suất 5,5 kW tương ứng lưu lượng 5.000 m3/h.

++ Đường ống xả: Ống tròn bằng thép Ф300mm; dài 4,1 m;

Xuất xứ của hệ thống: Việt Nam

- Khu vực nghiền:

Tại 01 máy nghiền lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi có quy trình xử lý như sau:

Bụi phát sinh từ khu vực nghiền  Chụp hút và đường ống hút  Thiết bị xử lý bụi (Lọc túi vải)  Quạt hút  Môi trường.

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi khu vực nghiền:

+ Quạt hút: 01 quạt; lưu lượng 5.000 m3/giờ

+ Thiết bị lọc bụi túi: Vật liệu chế tạo: Thép, sơn chống gỉ; Kích thước: DxH = 1,5x3,3m; Số lượng túi vải: 54 túi lọc; Kích cỡ túi lọc: Ф130x2200. Xuất xứ: Việt Nam

+ Đường ống xả: Ống tròn bằng thép Ф300; dài 13 m.

Xuất xứ của hệ thống: Việt Nam

Cơ chế rũ bụi và công tác thu gom bụi phát sinh từ hệ thống lọc bụi tay áo.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi túi vải như sau: cho không khí lẫn bụi đi qua tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm. Khi lớp bụi dày lên làm sức cản của màng lọc quá lớn, ta phải ngưng cho khí thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. Thao tác này được gọi giũ bụi. Bụi được gỡ bỏ từ túi lọc bởi lực nén của khí nén vào trong lòng túi lọc (thông qua hệ thống van điện từ và bình tích khí nén), áp suất thông thường khoảng 4 bar. Trong suốt quá trình làm sạch, bụi rơi vào phễu và được vận chuyển đi thông qua hệ thống xả và vận chuyển dưới đáy lọc bụi (gồm van khóa, xích cào).

Tải trọng không khí thường là 150- 200 m/h, trở lực của thiết bị khoảng 120- 150 kg/m2. Chu kỳ rũ khoảng 45 s/lần. Thu gom làm sạch của hệ thống kết thúc, quá trình lọc lại bắt đầu. Quá trình làm sạch được điều khiển bởi bộ đếm thời gian tự động. Bụi từ quá trình lọc được thu hồi và sử dụng lại luôn vào quá trình sản xuất.

- Khu vực ép viên và làm nguội:

Lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi bằng cyclone dây chuyền theo quy trình: Chụp hút  Đường ống hút  Cyclon   Quạt hút  Môi trường.

Thông số kỹ thuật (dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm) như sau:

++ Cyclone: Vật liệu chế tạo: Thép, sơn chống gỉ; Kích thước: DxH = 1,4x3,453m;  Số lượng: 01 thiết bị; Xuất xứ: Việt Nam.

++ Quạt hút: công suất P = 12 KW lưu lượng  12.000 m3/giờ;

+ Đường ống xả: Ống tròn bằng thép Ф600; dài 15 m

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khu vực lò hơi

Công ty sử dụng lò hơi công suất 1,5 tấn/h có thiết bị lọc bụi đi kèm. Hệ thống xử lý khí thải đã được lắp đặt đi kèm đồng bộ với lò hơi với sơ đồ công nghệ như sau: Than  Lò hơi  Cyclon  Quạt hút  Bể dập bụi bằng nước Ống khói  Môi trường. Bụi, khí thải (CO, SO2, NOx) sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (mức B).

Đối với bụi và khí thải lò hơi được Công ty tiến hành xử lý bằng phương pháp dập bụi khô kết hợp dập bụi ướt.

+ Dập bụi khô: Toàn bộ lượng bụi, khí thải được quạt hút có công suất 5.000 m3/h thu về Cyclon lọc bụi bằng thép. Bụi sau khi qua cyclon lọc bụi được đưa đến bể nước dập bụi bằng bê tông cốt thép có V = 14 m3. Bụi khí thải sau bể nước được thoát ra ngoài qua ống phóng không có đường kính D40 cm và chiều cao 15 m làm bằng vật liệu thép không gỉ.

Tại bể chứa nước sạch, với thành phần chủ yếu là bụi, bồ hóng, được sử dụng tuần hoàn. Khoảng 6 tháng/lần, Công ty tiến hành vệ sinh bể chứa nước thải dập bụi. Cặn lắng được thu gom thuê đơn vị có chức năng xử lý.

- Thông số kỹ thuật:

+ Cyclon: 01 chiếc, chiều cao 3,45 m, đường kính 1,4 m.

+ Quạt hút: 01 chiếc, công suất quạt hút 5,5 kW, lưu lượng 5.000 m3/h.

+ Bể dập bụi ướt:

+ Ống khói: 01 cái, chiều cao 15 m, đường kính 300mm.

- Tăng cường vệ sinh công nghiệp thiết bị;

- Bảo dưỡng thiết bị định kỳ

* Biện pháp thông thoáng nhà xưởng

+ Hệ thống thông gió tự nhiên:

Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí bên trong nhà xưởng và ngoài trời do chênh lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ gió, nhiệt hoặc tổng hợp cả hai.

Khi nhiệt độ trong nhà xưởng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài thì giữa chúng có sự chênh lệch áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong. Các phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chỗ. Ở phía trên các phần tử không khí bị dồn ép và có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra ngoài theo các cửa gió phía trên. Như vậy ở một độ cao nhất định nào đó áp suất trong phòng bằng áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là vùng trung hoà.

Khi luồng gió đi qua sẽ tạo ra độ chênh cột áp ở 2 phía của nhà xưởng: ở phía đối diện trực tiếp với luồng gió, tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh cao, có tác dụng đẩy không khí vào nhà xưởng. Ngược lại, ở phía bên kia của nhà xưởng có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi nhà xưởng.

+ Thông gió cưỡng bức:

Bên cạnh việc xây nhà xưởng cao thoáng, Công ty áp dụng biện pháp thông gió kiểu hút xả không khí ô nhiễm trong phòng ra ngoài trời. Để thực hiện thông gió, công ty lắp đặt các quạt gắn tường. Trên hình trên là quạt thông gió của hãng Wington, quạt này có chức năng thông gió cục bộ, có thể gắn tường trần với các thông số kỹ thuật và mỹ thuật rất tốt

Tại các khu vực khác công ty áp dụng biện pháp thông thoáng nhà xưởng. Thông số như sau:

Bảng 7. Thông số kỹ thuật của hệ thống thông thoáng nhà xưởng

| TT | Vị trí lắp đặt | Thông số kỹ thuật | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xưởng xay nghiền trộn nguyên liệu | - Cửa: 12 chiếc; kích thước 2mx1,2m - Quạt công nghiệp: 10 chiếc; Xuất xứ: Trung Quốc - Quạt thông gió: 15 chiếc; Xuất xứ Trung Quốc | Mới 100% |

c. Đối với mùi và khí thải từ bếp ăn

Để giảm thiểu khí CO2 do sử dụng gas và mùi thức ăn trong quá trình đun nấu, đơn vị sẽ thiết kế hệ thống chụp hút và ống khói nhằm hút toàn bộ lượng mùi và khí phát sinh ra bên ngoài và phát tán nhanh vào môi trường không khí, tránh để xảy ra ô nhiễm cục bộ trong nhà bếp.

Chụp

Khói bếp

Khí ra

Quạt hút

Ống phóng không

Hình 4. Hệ thống hút khí thải nhà bếp

Thông số kỹ thuật của hệ thống:

- Quạt hút: Q = 1.000 m3/h;

- Ống phóng không cao 5 m so với mặt đất; đường kính 0,2 m.

2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

Để giảm thiểu những nguy cơ tác động tới môi trường cũng như sức khỏe người lao động của các loại rác thải, Công ty có những biện pháp thích hợp như giám sát chặt chẽ quy trình vận hành, nâng cao nhận thức về môi trường cho công nhân...., hợp đồng với đơn vị môi trường có chức năng thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định. Quy trình thu gom chất thải rắn được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:

Chất thải rắn

Chất thải sản xuất

Chất thải sinh hoạt

Chất thải nguy hại

Chất thải không

tái chế

Chất thải tái chế

Vận chuyển và

xử lý

Bán

Công ty xây dựng 2 khu vực chứa:

+ Khu vực chứa chất thải rắn sản xuất đặt trong nhà xưởng: 30 m2

+ Khu vực chứa chất thải nguy hại đặt cạnh hệ thống xử lý nước thải: 5 m2.

a. Đối với chất thải rắn sản xuất

Bảng 8. Khối lượng chất thải rắn phát sinh tại Nhà máy

| TT | Tên chất thải | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyên liệu rơi vãi, hỏng hết hạn sử dụng trong quá trình vận chuyển, sản xuất, đóng bao | kg/năm | 200 |
| 2 | Bao bì rách, hỏng phát sinh trong quá trình đóng bao; tạp chất đá, kim loại trong quá trình tách | kg/năm | 140 |
| 3 | Thùng phuy chứa dầu cọ, khô dầu… | kg/năm | 320 |
| 4 | Bùn thải từ các bể tự hoại | kg/năm | 143 |
| 5 | Xỉ than | kg/năm | 5357 |
| 6 | VSV và thiết bị trong quá trình kiểm soát vi sinh vật và động vật có hại | kg/năm | 70 |
| 7 | Cặn lắng nước thải dập thải lò hơi | kg/năm | 143 |

- Các bao bì hỏng được Công ty thu gom, lưu trữ trong kho và bán cho các dự án đầu tư thu mua;

- Chất thải rắn là nguyên vật liệu quá hạn sử dụng, nguyên liệu rơi vãi, Công ty thu gom và bán lại cho các hộ nông dân ủ để làm phân bón;

- Nguyên liệu rơi vãi, bụi từ các hệ thống lọc bụi khí thải: Công ty bố trí công nhân thường xuyên hàng ngày thu quét dọn và để vào thùng chứa, có thể sử dụng tái chế làm nguyên liệu.

- Thiết bị lưu chứa: bố trí 10 thùng thùng rác 25-50 lít xung quanh nhà xưởng

- Công ty bố trí khu vực lưu trữ CTR công nghiệp và CTNH có diện tích 30 m2 trong khu vực nhà kho và khu vực lưu trữ CTNH là 5 m2 cạnh khu vực hệ thống XLNT;

Sau mỗi ca làm việc, công nhân vệ sinh của công ty thu gom vào xe đẩy và đưa về kho chứa rác; các loại chất thải được thu gom và thuê đơn vị môi trường địa phương vận chuyển với tần suất từ 1-2 ngày/lần hoặc khi cần thiết.

b. Chất thải rắn sinh hoạt

Phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của Nhà máy. Thành phần chất thải bao gồm: Giấy vụn, phần thừa của các loại thực phẩm, thức ăn thừa, bao bì chứa lương thực, thực phẩm… Khối lượng 10 kg/ngày

Đối với chất rắn phát sinh tại nhà ăn, Công ty bố trí các thùng chứa để chứa tập trung rác thải ăn uống. Công ty thuê đơn vị có chức năng đến vận chuyển đi hàng ngày.

- Thiết bị lưu chứa: bố trí 03 thùng rác 25-50 lít tại khu vực nhà ăn ca

- Tần suất thu gom: 01 - 02 lần/ngày.đêm

c. Đối với chất thải nguy hại

Các chất thải nguy hại được lưu giữ vào kho chứa riêng biệt, có biển báo phân loại đối với từng loại chất thải nguy hại. Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý theo quy định. Khối lượng phát sinh dự tính như sau:

| TT | Loại chất thải | Mã CTNH | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bóng đèn huỳnh quang thải | 16 01 06 | 6 |
|  | Hộp mực in thải | 080204 | 5 |
|  | Pin, ắc quy thải | 190601 | 8 |
|  | Dầu thủy lực của các xe nâng hàng thải | 17 01 06 | 80 |
|  | Dầu thải của các hộp số, động cơ xe nâng | 17 02 03 | 100 |
|  | Bao bì dính nhiễm thành phần nguy hại | 18 01 01 | 80 |
|  | Giẻ lau dính dầu mỡ | 18 02 01 | 50 |

- Trong kho có bố trí các thùng chứa CTNH và có biển cảnh báo. Số lượng thùng chứa gồm 5 thùng loại 50 lít.

- Lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại, định kỳ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương để theo dõi và giám sát 1 năm/1 lần.

Bảng 9. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa

| Ý nghĩa | Vị trí cảnh báo | Loại biển |
| --- | --- | --- |
| Cảnh báo về khu vực có chất thải nguy hại | - Tại kho chứa chất thải nguy hại của Công ty | KHU VỰC CHẤT THẢI NGUY HẠI CẢNH BÁO |
| Cảnh báo chung về sự nguy hiểm của chất thải nguy hại | - Tại kho chứa chất thải nguy hại của Công ty | Chất thải nguy hại |
| Cảnh báo chất thải là chất lỏng dễ cháy. | - Tại các khu chứa dầu thải. - Trên thùng chứa dầu thải. | Chất lỏng dễ cháy |
| Cảnh báo chất thải là chất rắn dễ cháy. | - Tại khu chứa cặn dầu, mỡ bôi trơn thải, giẻ lau dính dầu | Chất rắn dễ cháy |
| Cảnh báo về các chất có chứa thành phần gây độc hại cho hệ sinh thái. | - Tại các khu vực chứa các chất thải nguy hại của Dự án. - Thùng chứa chất thải nguy hại. | Độc cho hệ sinh thái |

2.4.  Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh

- Gia cố móng/bệ máy và lắp đặt các bệ chống rung cho các thiết bị rung, ồn lớn.

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt.

- Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng hướng dẫn và đúng quy trình của nhà sản xuất.

- Kiểm tra định kỳ mức độ ồn trong xưởng sản xuất nhằm đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động.

- Nhà xưởng được xây dựng cao, rộng, thiết bị được đặt với khoảng cách hợp lý tránh hiện tượng cộng hưởng của tiếng ồn.

- Đối với những công nhân làm việc ở khu vực có tiếng ồn lớn sẽ được trang bị đầy đủ các thiết bị và dụng cụ chống ồn cá nhân (mũ, chụp bịt tai, găng tay, ủng, quần áo lao động).

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án để giảm tiếng ồn phát ra khu vực xung quanh.

2.5. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

a. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải và khí thải

Các sự cố hệ thống xử lý nước thải của Công ty được đánh giá bao gồm hệ thống hoạt động không ổn định, hỏng hóc thiết bị, nứt vỡ đường ống dẫn nước thải, nứt vỡ bể… Để phòng ngừa các sự cố trên, Công ty thực hiện các phương án phòng ngừa chung như sau:

- Thường xuyên kiểm tra các đường ống dẫn nước thải từ các nguồn phát sinh về hệ thống xử lý, kiểm tra các bơm, hệ thống điện, kiểm tra hoạt động của các thiết bị trong hệ thống.

- Ghi nhật ký vận hành hệ thống: lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm, các chất độc, ảnh hưởng của nhiệt độ hàng ngày

- Thường xuyên kiểm tra vi sinh vật tại bể hiếu khí, nồng độ chất hữu cơ trong bể để có biện pháp khắc phục trước khi đưa hệ thống hoạt động tiếp.

+ Phương án khắc phục khi xảy ra sự cố:

- Trường hợp vỡ đường ống dẫn nước thải: ngắt bơm đẩy nước thải về hệ thống, dồn nước thải tạm về hố gom, đặt bơm hút hết lượng nước thải phát sinh về bể gom để xử lý, nhanh chóng nối lại ống bị vỡ và đưa vào vận hành bình thường

- Trường hợp phát hiện bơm chính trong các bể bị hỏng, dừng hoạt động: Sử dụng các bơm dự phòng để thay thế, đưa các bơm hỏng đi sửa chữa hoặc thay thế trong thời gian nhanh nhất.

- Trong trường hợp vỡ bể, Công ty tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố. Trường hợp nước thải chưa xử lý được sẽ thuê đơn vị có chức năng xử lý, đồng thời cải tạo lại hệ thống xử lý trước khi đưa vào hoạt động lại.

- Khi phát hiện chỉ tiêu nào đó trong mẫu nước thải đầu ra vượt giới hạn cho phép, Công ty sẽ khóa van xả nước thải. Căn cứ vào thông số vượt tiêu chuẩn Công ty sẽ bơm toàn bộ nước thải sau xử lý ở bể cuối cùng về các bể điều hòa để xử lý lại.

- Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải thải ra tiếp tục được lưu trữ trong ngăn điều hòa và các ngăn khác trong hệ thống XLNT cho đến khi đầy thì phải dừng sản xuất đảm bảo khắc phục trước khi đi vào vận hành trở lại.

b. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động

- Tất cả công nhân tham gia lao động tại Nhà máy đều được học tập về các quy định an toàn và vệ sinh lao động.

- Các công nhân tham gia vận hành máy móc, thiết bị được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách, đúng quy trình. Biết cách giải quyết khi có sự cố xảy ra.

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn khi vận hành.

- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Tuân thủ các qui định về an toàn lao động khi sản xuất, bố trí hợp lý các thiết bị, máy móc để ngăn ngừa tai nạn.

- Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã.

- Trong khu vực Nhà máy có bố trí các tủ thuốc sơ cứu kịp thời.

- Công ty đảm bảo chế độ làm việc cho công nhân như:

+ Ánh sáng khu vực làm việc đạt tiêu chuẩn cho phép

+ Nước uống được bố trí đầy đủ tại các nhà xưởng

- Phối hợp với các cơ quan y tế tại địa phương để có thể cứu thương kịp thời các ca tai nạn có thể xảy ra.

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động.

- Thiết lập các bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị máy móc.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện.

- Hàng năm Công ty khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động:

- Ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị và các hoạt động tại nơi có sự cố.

- Không được buộc người lao động tiếp tục làm việc hoặc trở lại nơi làm việc khi các nguy hiểm chưa được khắc phục.

- Thực hiện các biện pháp để cứu người và tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn.

- Kịp thời thông báo với chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố.

- Đối với biện pháp PCCC

Với mục đích giảm thiểu những ảnh hưởng bất lợi tới môi trường trên cơ sở phòng chống sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy. Công ty sẽ thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013. Cụ thể như sau:

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của Nhà máy;

b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong Nhà máy

c) Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy;

d) Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

đ) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

e) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy Nhà máy được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của dự án, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại Nhà máy theo quy định;

h) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Ngoài ra Công ty còn áp dụng một số biện pháp sau:

- Cách ly mọi nguồn phát tia lửa điện tại các khu vực có chứa NVL dễ cháy.

- Nâng cao trình độ năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm cho toàn bộ CBCNV của Nhà máy.

- Hệ thống đường điện của dự án đảm bảo hành lang an toàn điện, các thiết bị được nối đất.

- Hàng năm có kế hoạch huấn luyện và kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy cho toàn bộ CBCNV.

- Các thiết kế chi tiết phải đảm bảo yêu cầu về PCCC của công trình.

- Đầu tư lắp đặt và trang bị đầy đủ hệ thống PCCC như thiết kế đã được thẩm duyệt.

- Trong khuôn viên Công ty có bố trí các bảng nội quy tiêu lệnh PCCC, cấm lửa và cấm hút thuốc.

- Trang bị các bình chữa cháy: Bình bột chữa cháy ABC 4kg (MFZ4), bình bột chữa cháy ABC 8kg (MFZ8), bình chữa cháy CO2 3kg (MT3), bình chữa cháy CO2 5kg (MT5), bình bột chữa cháy 35 kg (MFZT35) và hệ thống các biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, nội quy, tiêu lệnh về PCCC.

- Thường xuyên huấn luyện cho công nhân công tác phòng cháy chữa cháy trước khi vào sản xuất, có đội chữa cháy được huấn luyện tốt và luôn ở trạng thái thường trực. Tần suất 1 lần/năm.

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ:

Khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các CBCNV của Nhà máy hay là khách hàng đều phải thực hiện các biện pháp sau:

- Ngắt ngay cầu dao điện.

- Báo động qua hệ thống điện thoại.

- Báo động qua kẻng báo động.

- Trực tiếp báo cho Công an Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Hải Dương qua số điện thoại 114.

- Di tản người và tài sản ra ngoài vùng bị cháy.

- Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn.

- Huy động các CBCNV tập trung chữa cháy trong khi chờ đội cứu hỏa tới.

- Giải pháp phòng chống sét

- Bố trí một hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị. Các vỏ máy tủ điện và các phần kim loại của hệ thống điện đều phải nối đất. Hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị được thiết kế đi độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Điện trở nối đất của hệ thống an toàn cho các thiết bị phải đảm bảo Rnd ≤ 4Ω.

- Hệ thống chống sét cho công trình sử dụng đầu kim thu sét được sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Dây nối đất dùng loại cáp đồng trục được bọc đồng có thể lắp ngay bên trong công trình để cách ly hoàn toàn dòng sét ra khỏi công trình và hạn chế tác hại của trường điện từ lên các thiết bị điện tử. Sử dụng kỹ thuật nối hình tia chân chim đảm bảo tổng trở điện thấp và giảm điện thế gây nguy hiểm cho người và thiết bị. Điện trở nối đất của hệ thống chống sét phải đảm bảo nhỏ hơn 10Ω.

- Giải pháp an toàn giao thông

+ Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa theo giờ.

+ Tránh vận chuyển vào giờ cao điểm

+ Xe vận chuyển đúng trọng tải, đi đúng tốc độ cho phép

+ Đi đúng tốc độ cho phép

+ Người lái xe phải có giấy phép lái xe và hiểu luật an toàn giao thông

+ Tuyên truyền cho cán bộ CNV trong đơn vị về thực hiện an toàn giao thông

- Ngoài ra, số lượng cán bộ công nhân viên trong Nhà máy là khá lớn; vì vậy Công ty thực hiện việc chia ca, bố trí thời gian tan ca khác nhau đối với từng phân xưởng nhằm giảm lượng người tan ca cùng một lúc không gây hiện tượng tắc đường trong giờ cao điểm.

- Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến trật tự an ninh xã hội

- Hướng dẫn kê khai tạm trú, tạm vắng cho các công nhân từ các địa phương khác đến nhằm quản lý các hoạt động của họ tại địa phương.

- Ưu tiên thuê công nhân làm việc ngay tại địa phương, vừa góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, vừa giảm được áp lực về quản lý nhân sự.

- Thành lập tổ công tác đời sống, thường xuyên quan tâm tới đời sống tinh thần cho những công nhân từ các địa phương khác tới cũng như các công nhân tại địa phương. Đồng thời có vai trò hoà giải những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân với nhau cũng như với dân địa phương.

- Công tác tư tưởng cho công nhân để họ có một cuộc sống lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong khu vực.

- Xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm đến nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội.

- Giải pháp an toàn vệ sinh thực phẩm

- Khu vực nhà ăn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh có quy trình hoạt động, quy trình, kế hoạch tổ chức ăn ca; công tác tuyên truyền tập huấn về đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh; kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, các trường hợp ngộ độc.

- Khu vực nhà ăn luôn gọn gàng ngăn nắp và được vệ sinh thường xuyên, người tạp vụ luôn đội nón và đeo tạp dề, găng tay khi chuẩn bị chế biến thực phẩm.

- Nhà máy sẽ sử dụng nguyên liệu để chế biến thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh an toàn theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm.

- Sử dụng nước để chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quy định.

- Dùng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường.

- Lưu mẫu thức ăn theo quy định.

- Công ty lắp đặt máy lọc nước để lọc nước trực tiếp nước máy phục vụ cho nhu cầu uống nước của công nhân.

Ngoài ra khi tuyển lao động vào làm việc tại khu vực bếp ăn phải là những người có sức khỏe tốt, không nhiễm các bệnh lây truyền.

- Kế hoạch ứng phó khi xảy ra mất an toàn thực phẩm, dịch bệnh

+ Sơ cứu đối với trường hợp ngộ độc nặng, bị mất kiểm soát cơ thể.

+ Đưa những người bị ngộ độc tới cơ sở y tế gần nhất.

+ Cảnh báo những người có nguy cơ bị ngộ độc nhằm theo dõi sức khỏe bản thân để có ứng cứu kịp thời.

+ Điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc và có biện pháp xử lý, phòng tránh.

- Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố dịch bệnh

- Lập ban chỉ đạo và phản ứng nhanh chống dịch Covid- 19:

Thành lập Ban chỉ đạo và phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 cấp Tập đoàn và cấp nhà máy ngay từ những ngày đầu và phân công công việc cụ thể. Các hành động đã và đang được thực hiện rất quyết liệt, nghiêm ngặt, tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ y tế, chính quyền, ban quản lý các KCN Tỉnh.

- Các biện pháp phòng bệnh tại nhà máy:

- Tất cả NLĐ được thông báo, cập nhật thường xuyên thông tin về dịch bệnh, cách phòng chống và các khuyến cáo, yêu cầu của Nhà nước, của Tập đoàn và Công ty trong các cuộc họp, đài phát thanh, mạng online và áp phích hàng ngày;

- Tuyên truyền và yêu cầu NLĐ vào ngày nghỉ không tập trung đông người, không đi chơi hay về quê ở các Tỉnh khác nếu có bắt buộc phải khai báo Công ty để được hướng dẫn; thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân theo yêu cầu của Bộ y tế; NLĐ nếu có bất kỳ biểu hiện nào kể cả của bệnh cúm thông thường Công ty cho nghỉ ở nhà đến khi khỏi bệnh; tuyên truyền NLĐ mang theo thẻ nhân viên và CMTND khi đi đường để sẵn sàng trình cho các chốt kiểm dịch khi có yêu cầu…

- Tất cả NLĐ đã được cung cấp khẩu trang và yêu cầu bắt buộc đeo khi làm việc tại nhà máy và thực hiện xử lý kỷ luật theo quy định của Công ty nếu vi phạm.

- Nhà máy cung cấp xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn đầy đủ cho toàn bộ NLĐ đủ sử dụng hàng ngày;

- Chuẩn bị đủ nước lau sàn diệt trùng, nước khử khuẩn cho đội vệ sinh thực hiện vệ sinh nhà xưởng, nhà vệ sinh, căng tin, văn phòng, các bề mặt như mặt bàn, tay nắm cửa… hàng ngày;

- Trang bị máy đo thân nhiệt tự động và cầm tay; trang bị đủ quần áo, kính bảo hộ, khẩu trang y tế cho y bác sỹ và ban chống dịch nếu cần sử dụng đến;

- Toàn bộ NLĐ được kiểm soát thân nhiệt hàng ngày ngay tại nhà gửi xe trước khi vào nhà máy làm việc; Với các trường hợp cần theo dõi Công ty tuân thủ hướng dẫn của ban chỉ đạo về y tế, nếu có trường hợp có sốt, có ho, chúng tôi sẽ cho vào phòng cách ly và báo cáo ban chỉ đạo của Nhà nước chờ hướng dẫn;

- Hạn chế họp tụ tập đông người thay vào đó công ty tổ chức họp trực tuyến;

- Bố tri chia ca làm việc để giảm mật độ tại xưởng , nhà ăn và tránh ùn trắc giao thông.

- Tại nhà ăn công ty chia mỗi NLĐ 1 ô ăn cơm có vách ngăn chắn để hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần.

- Các xe đưa đón CBCNV đảm bảo chở số người theo quy định, thực hiện phun khử trùng xe ô tô đưa đón NLĐ hàng ngày trước và sau khi đưa đón và các công tác phòng dịch đúng yêu cầu.

- Tất cả Người lao động trong công ty đều ký cam kết thực hiện chỉ đạo của nhà nước và của công ty về phòng chông dịch Covid – 19;

- Công ty luôn liên hệ sát sao với chính quyền để cập nhật các hướng dẫn chi tiết trong từng trường hợp cụ thể.

- Kiểm soát khách đến công ty

- Thực hiện dừng hoặc  đón khách theo quy định tại từng thời điểm của nhà nước;

- Tất cả khách sẽ phải khai báo lịch sử đi lại và tình trạng sức khỏe trong 14 ngày vào mẫu khai báo sức khỏe khi đăng ký đến công ty, nếu đảm bảo mới được duyệt cho đến công ty. Khi đến được kiểm tra nhiệt độ tại cổng, yêu cầu khách sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi vào công ty;

- Bố trí phòng họp riêng cho khách đến làm việc và phòng họp đó được vệ sinh hàng ngày bằng nước khử trùng, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, lau dọn ngay phòng họp bằng nước kháng khuẩn ngay khi khách ra về…

- Lập quy trình chi tiết/ kịch bản ứng phó:  để xử lý các sự cố có thể xảy ra theo hướng dẫn của ban phòng chống dịch của Nhà nước:

- Các việc cần làm khi chưa có người bị nhiễm;

- Các việc cần làm khi có 1 người nghi ngờ, có người là F2, F3;

- Các việc cần làm khi có 1 người nghi ngờ, có người là F1;

- Các việc cần làm khi có 1 người nghi ngờ, có người bị nhiễm bệnh.

2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi

Nước thải sinh hoạt làm tăng hàm lượng các chất ô nhiễm (BOD, COD, SS và các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học) trong nước mặt lưu vực xung quanh gây suy thoái môi trường nước và ảnh hưởng đến các loài thủy sinh.

Nhìn chung quy mô tác động do quá trình trên không lớn do hệ sinh thái thủy sinh nghèo nàn, số lượng động thực vật tương đối ít, không có loài có giá trị cao hay cần được bảo vệ. Mặt khác chủ đầu tư vẫn sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để các tác động đến hệ sinh thái trong khu vực là ít nhất.

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

Bảng 10. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải | Hệ thống thu gom riêng biệt nước mưa, nước thải |
|  |  | Bể phốt xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, |
|  |  | Hệ thống xử lý nước thải công suất 2 m3/ngày đêm |
| 2 | Khí thải | Hệ thống thông gió nhà xưởng |
|  |  | Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung |
|  |  | Biện pháp trồng cây xanh và bê tông hóa sân đường |
|  |  | Biện pháp vệ sinh công nghiệp trong nhà xưởng |
|  |  | Thiết bị lưu giữ, thu gom chất thải sản xuất. Kho chứa diện tích 30 m2 |
|  |  | Thiết bị lưu giữ, thu gom chất thải nguy hại. Kho chứa diện tích 5 m2 |
| 4 | Các hạng mục công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố và các công trình khác | Hệ thống phòng chống cháy nổ, chống sét |
|  |  | Biện pháp an toàn lao động |
|  |  | Biện pháp an toàn giao thông |
|  |  | Biện pháp phòng chống, ứng phó với sự cố của hệ thống xử lý nước thải |

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

- Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục.

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải của dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 11. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

| TT | Các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường | Kế hoạch xây lắp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải riêng biệt | Giai đoạn thi công xây dựng |
| 2 | Bể phốt xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt |  |
| 3 | Hệ thống quạt công nghiệp thông thoáng nhà xưởng |  |
| 4 | Hệ thống chụp hút khí thải nhà bếp |  |
| 5 | Hệ thống xử lý nước thải |  |
| 6 | Kho chứa chất thải rắn thông thường, kho chất thải nguy hại, kho chất thải sinh hoạt |  |

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Bảng 12. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Các biện pháp bảo vệ môi trường | Kế hoạch tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn xây dựng |  |
| 1 | Tưới nước làm ẩm đường | Do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện trong giai đoạn xây dựng |
| 2 | Sử dụng bạt để che phủ đống vật liệu, xe vận chuyển |  |
| 3 | Khơi thông dòng chảy khi mưa lớn |  |
| 4 | Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động |  |
| 5 | Đặt các thùng chứa rác thải |  |
| II | Giai đoạn vận hành |  |
| 1 | Thu gom và thoát nước mưa | Do chủ dự án thực hiện trong giai đoạn đưa dự án vào hoạt động |
| 2 | Thu gom nước thải vào hệ thống xử lý |  |
| 3 | Xử lý bằng sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể phốt |  |
| 4 | Vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 2 m3/ngày đêm |  |
| 6 | Vận hành hệ thống thông thoáng nhà xưởng |  |
| 7 | Thu gom chất thải về các kho chứa chất thải. Thực hiện phân loại chất thải, thuê các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại tại nhà máy. |  |
| 8 | Lắp đặt và vận hành hệ thống PCCC |  |
| 9 | Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện |  |
| 10 | Thực hiện các biện pháp an toàn lao động |  |
| 11 | Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông |  |
| 12 | Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm |  |
| 13 | Thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó với sự cố của hệ thống xử lý nước thải |  |

3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT

Bảng 13. Kinh phí đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Nội Dung | Đơn vị | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn xây dựng |  |  |
| 1 | Tưới nước làm ẩm đường | VNĐ | 10.000.000 |
| 2 | Sử dụng bạt để che phủ đống vật liệu, xe vận chuyển | VNĐ | 20.000.000 |
| 3 | Khơi thông dòng chảy khi mưa lớn | VNĐ | 10.000.000 |
| 4 | Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động | VNĐ | 30.000.000 |
| 5 | Lắp đặt các thùng chứa rác thải | VNĐ | 10.000.000 |
| II | Giai đoạn vận hành | VNĐ |  |
| 1 | Xây dựng hệ thống thoát nước mưa | VNĐ | 250.000.000 |
| 2 | Xây dựng hệ thống thu gom nước thải | VNĐ | 250.000.000 |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải công suất 2 m3/ngày đêm | VNĐ | 200.000.000 |
| 4 | Xây dựng khu vực chứa rác thải thông thường, chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt | VNĐ | 100.000.000 |
| 5 | Lắp đặt các hệ thống PCCC | VNĐ | 300.000.000 |
| 6 | Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện | VNĐ | 200.000.000 |
| 7 | Hệ thống XLKT khu vực nhà ăn | VNĐ | 5.000.000 |

Bảng 14. Kinh phí vận hành các công trình BVMT

| TT | Nội dung | Đơn vị tính/năm | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Giai đoạn thi công xây dựng |  | VNĐ |  |
| 1 | Vận hành nhà vệ sinh lưu động | VNĐ | 5.000.000 |
| 2 | Kinh phí cho tổ vệ sinh | VNĐ | 2.000.000 |
| 3 | Kinh phí thuê xử lý rác thải sinh hoạt | VNĐ | 3.000.000 |
| 4 | Kinh phí thuê xử lý phế thải xây dựng | VNĐ | 20.000.000 |
| 5 | Kinh phí thuê xử lý chất thải nguy hại | VNĐ | 10.000.000 |
| II. Giai đoạn vận hành |  | VNĐ |  |
| 1 | Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống thoát nước mưa | VNĐ | 10.000.000 |
| 2 | Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống thoát nước thải | VNĐ | 20.000.000 |
| 3 | Kinh phí vận hành bể phốt | VNĐ | 5.000.000 |
| 4 | Kinh phí vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày đêm | VNĐ | 30.000.000 |
| 5 | Kinh phí thuê xử lý rác thải thông thường | VNĐ | 20.000.000 |
| 6 | Kinh phí thuê xử lý chất thải nguy hại | VNĐ | 10.000.000 |
| 7 | Kinh phí phòng chống diễn tập sự cố môi trường | VNĐ | 30.000.000 |
| 8 | Kinh phí quản lý môi trường, lương tổ vệ sinh môi trường | VNĐ | 20.000.000 |
| 9 | Kinh phí vận hành hệ thống XLKT nhà ăn | VNĐ | 5.000.000 |

3.5. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

a. Giai đoạn thi công xây dựng

Chủ đầu tư ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, sẽ có điều khoản đảm bảo rằng Nhà thầu thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong báo cáo ĐTM của dự án.

Chủ đầu tư sẽ có nhân viên chuyên trách theo dõi và giám sát trực tiếp trong suốt quá trình thi công xây dựng, đảm bảo rằng những biện pháp giảm thiểu và các yêu cầu giám sát được nêu trong kế hoạch QLMT sẽ được thực hiện trên thực tế.

b. Giai đoạn vận hành

Trong giai đoạn vận hành, Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường đã đề ra trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Đảm bảo công tác quét dọn, vệ sinh công nghiệp

+ Thực hiện các giải pháp giảm thiểu môi trường không khí trong hoạt động sản xuất, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy

+ Vận hành hệ thống thoát nước mưa

+ Vận hành hệ thống thu thoát và xử lý nước thải

+ Vận hành hệ thống thu gom rác thải

+ Giám sát công tác thu gom rác thải

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến BVMT

Chương V

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:

- Nguồn phát sinh nước thải:

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt

- Lưu lượng xả nước thải tối đa:

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt, lưu lượng tối đa 2 m3/ngày

- Dòng nước thải: 01 dòng (là dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận)

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của dòng nước thải: các chất ô nhiễm đạt giá trị Cmax của QCVN 14:2008/BTNMT, mức B với giá trị k=1,2

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 14:2008/BTNMT, mức B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Cmax |
| 1 | pH | - | 5 - 9 | 5 - 9 |
| 2 | BOD5 (200C) | mg/l | 50 | 60 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 100 | 120 |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1000 | 1200 |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4.0 | 4.8 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 10 | 12 |
| 7 | Nitrat (NO3-) (tính theo N) | mg/l | 40 | 48 |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 20 | 24 |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 10 | 12 |
| 10 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) | mg/l | 10 | 12 |
| 11 | Tổng Coliforms | MPN/ 100ml | 5.000 | 5.000 |

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Điểm xả nước thải sau xử lý:

++ Tọa độ xả nước thải: X2= 2311082, Y2= 636894

++ Vị trí xả thải: mương thoát nước phía Đông Nam dự án

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sinh hoạt sau xử lý sẽ tự chảy theo đường ống  PVC D110 ra điểm đấu nối thoát vào mương thoát nước phía Đông Nam dự án

- Nguồn tiếp nhận nước thải: mương thoát nước phía Đông Nam dự án

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn

- Nguồn phát sinh: nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính từ hoạt động sản xuất, vận chuyển nguyên vật liệu của của nhà máy.

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Tiếng ồn đạt ngưỡng cho phép của QCVN 24:2016/BYT: - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc (≤75 dBA)

Chương VI

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:

Theo mục d, khoản 1, điều 31, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022, công trình xử lý nước thải của công ty là thiết bị hợp khối nên thuộc đối tượng không phải vận hành thử nghiệm.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

2.1.1. Quan trắc nước thải:

Theo chương VII, mục 2, điều 97, khoản 2 thì Dự án không nằm trong danh mục các dự án cần quan trắc định kỳ chất lượng nước thải.

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:

Theo chương VII, mục 2, điều 97, khoản 2 thì Dự án không nằm trong danh mục các dự án cần quan trắc định kỳ chất lượng khí thải.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

Theo chương VII, mục 2, điều 97, khoản 2 thì Dự án không nằm trong danh mục các dự án cần quan trắc nước thải tự động, liên tục

Theo chương VII, mục 2, điều 98, khoản 2 thì Dự án không nằm trong danh mục các dự án cần quan trắc khí thải tự động, liên tục.

Chương VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

+ Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường

* Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của dự án khi thải ra môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn 7 - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động.

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

- QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu nơi làm việc.

* Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình thi công xây dựng và hoạt động ổn định của dự án sẽ đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm:

- QCVN 24/2016/BYT: - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình thi công xây dựng và hoạt động ổn định của dự án sẽ đạt các quy chuẩn cho phép QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc.

* Nước thải: Các nguồn nước thải của dự án khi thải ra mương thoát nước của khu vực bảo đảm đạt QCVN 14:2008/BTNMT áp dụng mức B.

* Chất thải rắn: Thu gom và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải rắn.

* Chất thải nguy hại: Tuân thủ đầy đủ các nội dung của các quy định về thu gom, xử lý chất thải nguy hại -  Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 10/01/2022 /TT-BTNMT của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

+  Cam kết các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ nộp các loại phí về BVMT đầy đủ và đúng theo thời gian quy định.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường.

- Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn trật tự an ninh xã hội, tham gia vào các phong trào do địa phương phát động,…

- Chủ đầu tư cam kết lập hồ sơ cấp lại giấy phép môi trường nếu dự án có thay đổi về quy mô, loại hình kinh doanh, thay đổi công nghệ xử lý.

- Chủ đầu tư cam kết bồi thường thiệt hại cho các cơ sở lân cận khi có sự cố xảy ra và ảnh hưởng tới các cơ sở đó.

- Cam kết thực hiện đúng và đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đề ra trong báo cáo

PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải;