MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	4

Chương I	5

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	5

1. Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần Silkroad Hà Nội	5

2. Tên cơ sở: Công ty cổ phần Silkroad Hà Nội	5

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:	6

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:	9

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:	10

Chương II	16

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,	16

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	16

1. Sự phù hợp của của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển	16

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường	17

Chương III	18

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP	18

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	18

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	18

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:	21

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:	24

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:	25

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:	27

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:	28

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:	29

Chương IV	34

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	34

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:	34

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn	35

Chương V	36

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	36

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.	36

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí làm việc	36

Chương VI	37

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	37

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:	37

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	37

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 10 triệu/năm	37

Chương VII	38

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA	38

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ	38

Chương VIII	39

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	39

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1. Nhu cầu nguyên liệu cho 1 năm hoạt động của dự án	9

Bảng 2. Nhu cầu về điện, nước sử dụng cho dự án	10

Bảng 3. Nhu cầu lao động của công ty	10

Bảng 4. Danh mục các hạng mục công trình của Dự án	11

Bảng 5. Khối lượng phát sinh nước thải	18

Bảng 6: Kích thước các bể phốt	21

Bảng 7: Khối lượng chất thải rắn phát sinh tại Nhà máy	24

Bảng 8: Khối lượng CTNH phát sinh tại Công ty	25

Bảng 9. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa	26

Bảng 10. Quy chuẩn áp mức phí nước thải	34

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Quy trình sản xuất của công ty	7

Hình 2. Sơ đồ thu gom nước thải của Nhà máy	19

Hình 3: Cấu tạo bể tự hoại ba ngăn	20

Hình 4. Hệ thống thông gió tự nhiên	23

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BXD | : | Bộ xây dựng |
| --- | --- | --- |
| BTNMT | : | Bộ tài nguyên môi trường |
| BVMT | : | Bảo vệ môi trường |
| BYT | : | Bộ Y tế |
| CP | : | Chính phủ |
| CTR | : | Chất thải rắn |
| NĐ | : | Nghị định |
| QCVN | : | Quy chuẩn Việt Nam |
| QLMT | : | Quản lý môi trường |
| TCVN | : | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TCXDVN | : | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| TCXD | : | Tiêu chuẩn xây dựng |
| TT | : | Thông tư |
| UBND | : | Ủy ban nhân dân |
| CCN | : | Cụm công nghiệp |

Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần Silkroad Hà Nội

- Địa chỉ văn phòng: Lô XN 46-4, KCN Đại An, phường Đại An, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Yang Yoon Sub - Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 02203 555 500;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800400920 đăng ký lần đầu ngày 12/12/2007; đăng ký thay đổi lần 12 ngày 04/07/2019 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải Dương.

2. Tên cơ sở: Công ty cổ phần Silkroad Hà Nội

- Địa điểm cơ sở: Lô XN 46-4, KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ “Dự án của Công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội” có vị trí tại Lô XN 46-4, KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương được thực hiện trên diện tích 11.000 m2.

+ Ranh giới tiếp giáp của khu đất như sau:

- Phía Bắc giáp Công ty TNHH hóa chất và môi trường Aureleo Mitani Chi nhánh Hải Dương.

- Phía Đông giáp đường Thượng Đạt.

- Phía Tây giáp đường nội bộ đường rộng 7,5m

- Phía Nam giáp đường Vũ Công Đán

+ Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội:

+Vị trí tương quan với các đơn vị sản xuất xung quanh

Công ty gần các công ty như: Công ty TNHH hóa chất và môi trường Aureleo Mitani Chemical chi nhánh Hải Dương Sản xuất hoá chất cơ bản - nguyên liệu cung cấp cho các công trình xử lý nước thải và phân tích thành phần nước thải, Thực hiện các dịch vụ xử lý nước thải và các dịch vụ khác có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường cho các cơ quan, đơn vị tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Chemilens Việt Nam sản xuất thiết bị, dụng cụ ý tế. Các doanh nghiệp nằm cạnh dự án đều là các doanh nghiệp nước ngoài, tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường.

++ Khoảng cách tới các khu dân cư gần nhất:

Dự án được xây dựng trong khu công nghiệp Đại An, Cách khu dân cư Thượng Đạt 100 m về phía Đông và khu dân cư Xuân Dương 200 m về phía Nam, đây là những đối tượng mà chủ dự án đã khảo sát kĩ và sẽ có những giải pháp bảo vệ môi trường khi dự án đi vào hoạt động.

++ Hệ thống thoát nước:

Dự án nằm trong KCN Đại An, cách sông Sặt khoảng 1,5 km. Sông Sặt là nơi tiếp nhận nước thải của một số KCN như Phúc Điền, Tân Trường, Đại An và của các khu dân cư ven sông. Tuy nhiên, hiện nay các KCN đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý nước thải của các nhà máy, xí nghiệp trong KCN đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Nước thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Đại An đổ vào kênh Đò Cậy - Tiên Kiều.

++ Hệ thống đường giao thông:

Hệ thống giao thông bằng bê tông nhựa trong KCN với chiều rộng lòng đường khoảng 7,5m, KCN Đại An phía Bắc tiếp giáp với quốc lộ 5A. Từ vị trí dự án ra tới đường quốc lộ 5A khoảng 3 km.

++ Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử: Trong khu vực dự án không có các công trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử, đền chùa, miếu.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:

- + Sản xuất các chất phụ gia bê tông: 85.000 tấn/năm;

- + Sản xuất các chất phụ gia xi măng: 15.000 tấn/năm;

- + Thực hiện quyền xuất nhập khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn hàng hóa: Doanh thu khoảng 2.700.000 USD/năm.

- + Hoạt động tư vấn quản lý: Doanh thu khoảng 50.000 USD/năm.

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:

Dây chuyền công nghệ sản xuất phụ gia là một chuỗi khép kín. Quy trình công nghệ sản xuất 2 loại sản phẩm (phụ gia bê tông và phụ gia xi măng) là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về mặt hàm lượng nguyên liệu và một số nguyên liệu đầu vào.

Nguyên liệu (chứa trong 6 bồn)

Nước sạch

Phối trộn theo tỷ lệ

Sản phẩm

Hệ thống định lượng phối liệu

Đóng hàng

Xuất bán

Tiếng ồn, nguyên vật liệu rơi vãi

Nước thải

Nhập nguyên vật liệu

Phòng hóa nghiệm kiểm tra, tạo tỷ lệ theo yêu cầu sản phẩm

Nước thải

Bụi, chất thải rắn

Tiếng ồn, nguyên vật liệu rơi vãi

Hình 1: Quy trình sản xuất của công ty

Quy trình sản xuất

- Nhập nguyên liệu dự trữ: Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất được liên tục và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật, tất cả các loại nguyên liệu khi mua về dạng hạt, dạng bột, dạng lỏng, loại đóng bao, đóng thùng đều được lấy mẫu kiểm tra chặt chẽ tại nhà lấy mẫu và phòng thí nghiệm nguyên vật liệu. Đối với nguyên liệu không đảm bảo chất lượng nhà máy sẽ không thu mua. Khi đã chấp nhận và đảm bảo yêu cầu chất lượng cho sản xuất, các nguyên vật liệu được đưa vào bảo quản, dự trữ trong các bồn chứa (silo). Đối với nguyên liệu dạng bao không chứa trong bồn Silo được thì được chất cây theo đúng quy định về chiều cao và khoảng cách. Đối với nguyên liệu lỏng thì được hệ thống bơm chuyền đến các bồn chứa lưu trữ.

- Quá trình phối chế nguyên liệu: Các loại nguyên liệu được hệ thống sên tải chuyển đến các bồn theo từng loại riêng biệt. Khi các loại nguyên liệu được chuẩn bị sẵn sàng, thì quy trình cấp phối sẽ được pha trộn theo một tỷ lệ thích ứng cho từng loại sản phẩm phụ gia bằng hệ thống cấp tải đến cân định lượng theo đúng tỷ lệ và quy trình cấp phối cho đến khi hoàn thành thì tất cả các nguyên liệu được chuyển đến máy trộn để trộn đều. Nguyên liệu sẽ được bơm phun vào máy trộn theo đúng quy trình cấp phối của từng loại sản phẩm. Sau khi trộn xong sản phẩm sẽ được chuyển tới các bồn chứa sản phẩm theo từng loại riêng biệt.

- Đóng gói và vận chuyển:

+ Phụ gia sau khi được phối chế theo công thức nhất định, được đóng tại các bồn chứa sản phẩm tùy theo yêu cầu của khách hàng. Tất cả các nguyên liệu ở đầu vào đều được kiểm tra chặt chẽ chất lượng, đặc biệt là về hàm lượng nguyên liệu. Sản phẩm xuất xưởng cũng được kiểm tra chất lượng như với nguyên liệu đầu vào để đảm bảo đúng chất lượng theo các tiêu chí đã đăng ký.

+ Sản phẩm sẽ được chuyển trực tiếp đến các công trình hoặc đại lý phân phối. Công trình và đại lý phân phối phải thực hiện đúng cam kết với công ty về sắp xếp, lưu trữ và bảo quản theo tiêu chuẩn của công ty đề ra. Tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu đầu vào tùy thuộc vào mỗi loại sản phẩm.

+ Quy trình bảo quản và phân phối phụ gia

Có biện pháp bảo quản nguyên liệu cũng như sản phẩm theo khuyến cáo của tổ chức, cá nhân cung cấp.

Công ty có quy trình bảo quản và lưu trữ chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra để đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

+ Quy trình hoạt động của phòng thí nghiệm

++ Tần suất phân tích nguyên liệu: Các nguyên liệu sau khi được đưa về vị trí chờ kiểm tra sẽ được nhân viên KCS nguyên liệu lấy mẫu đại diện cho lô hàng sau đó đưa đi đánh giá chất lượng ban đầu, đánh giá chất lượng cảm quan. Sau khi được nhập vào kho sẽ lấy lại mẫu và gửi tới các phòng phân tích bên ngoài.

++ Tần suất phân tích thành phẩm: Thành phẩm được phân tích cơ bản theo kế hoạch kiểm tra. Hoặc phân tích khi có sự thay đổi công thức mới. Tần suất phân tích bình quân: 01 lần/tuần.

++ Các chỉ tiêu kiểm tra tại phòng phân tích của cơ sở:

* Các chỉ tiêu cảm quan: màu sắc, mùi vị, độ đồng đều, tạp chất lẫn, rời, không vón cục, đóng bánh...

* Các chỉ tiêu thử nghiệm đơn giản về: Độ ẩm, trọng lượng riêng, tỷ lệ nguyên liệu không đạt yêu cầu so với khối lượng mẫu.

* Thử nghiệm phối trộn: Thử nghiệm phối trộn theo tỷ lệ để đạt được thành phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Do đó trong quá trình hoạt động của phòng thí nghiệm có phát sinh nước thải (nước thải này có thành phần giống với nước thải sản xuất), nước thải này được chứa trong thùng chứa, công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

3.3. Sản phẩm của cơ sở: phụ gia bê tông và phụ gia xi măng

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:

Bảng 1. Nhu cầu nguyên liệu cho 1 năm hoạt động của dự án

| STT | Nguyên liệu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chế phẩm điều chế chất phụ gia bê tông các loại PCA | Tấn/năm | 15,000 |
| 2 | Nguyên liệu điều chế chất phụ gia bê tông (Sodium Glucorate) | Tấn/năm | 7,000 |
| 3 | Xút NaOH | Tấn/năm | 60 |
| 4 | Rỉ đường | Tấn/năm | 50 |
| 5 | Rocima | Tấn/năm | 40 |
| 6 | Gronran TK5 | Tấn/năm | 20 |
| 7 | Phụ gia khác | Tấn/năm | 10 |
| 8 | Chế phẩm điều chế chất phụ gia bê tông các loại PCA | Tấn/năm | 15,000 |

(Nguồn: Công ty cổ phần Silkroad Hà Nội)

- - Các nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất được cân đối và đảm bảo được nhập mua từ các nguồn cung cấp được kiểm tra kỹ trước khi nhập, đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và nằm trong danh mục được phép sử dụng cho sản xuất. Tất cả các nguyên liệu Cơ sở sử dụng đều được kiểm tra, chọn lọc kỹ lưỡng đảm bảo các tiêu chuẩn cho nguyên liệu. Bộ phận KCS sẽ có nhiệm vụ kiểm tra dựa trên những tiêu chuẩn trên để quyết định có mua hay không.

Bảng 2. Nhu cầu về điện, nước sử dụng cho dự án

| STT | Các nhu cầu | Số lượng |  | Nguồn cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giai đoạn hiện tại | Giai đoạn sau khi đã điều chỉnh công suất |  |
| 1 | Điện | 170.000 Kw/năm | 300.000 Kw/năm | Điện lực Thành phố Hải Dương |
| 2 | Nước | 50.000 m3/năm | 100.000 m3/năm | Nước sạch địa phương |

e. Nhu cầu lao động

Bảng 3. Nhu cầu lao động của công ty

| STT | Nhân viên | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giai đoạn hiện tại | Giai đoạn sau khi đã điều chỉnh công suất |
| 1 | Nhân viên bán hàng | 34 | 50 |
| 2 | Nhân viên kỹ thuật | 31 | 50 |
| 3 | Nhân viên sản xuất | 22 | 50 |
| 4 | Nhân viên quản lý | 14 | 20 |
|  | Tổng | 101 | 170 |

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:

Khi thực hiện dự án, Công ty giữ nguyên toàn bộ các hạng mục công trình hiện tại của nhà máy trên diện tích 11.000 m2 mà Công ty cổ phần Silkroad Hà Nội đã xây dựng. Ngoài ra, để đảm bảo đáp ứng cho hoạt động sản xuất với công suất như đã nêu công ty sẽ bổ sung thêm máy móc, thiết bị phù hợp với công suất nâng lên.

Các hạng mục công trình của dự án được bố trí như sau:

Bảng 4. Danh mục các hạng mục công trình của Dự án

| STT | Công trình | Đơn vị | Diện tích | Tỷ lệ % | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục công trình chính |  |  |  |  |
| 1 | Nhà xưởng + văn phòng | m2 | 1.717 | 15,6 | Đã có |
| 2 | Nhà phụ trợ | m2 | 337 | 3,06 | Đã có |
| 3 | Nhà bảo vệ | m2 | 63 | 0,57 | Đã có |
| 4 | Nhà xe | m2 | 225 | 2,05 | Đã có |
| 5 | Nhà xe mới | m2 | 130,86 | 1,19 | Đã có |
| 6 | Sân bồn mới | m2 | 400 | 3,63 | Đã có |
| 7 | Đường Asphalt mới | m2 | 375 | 3,41 | Đã có |
| 8 | Sân bóng mini | m2 | 2.040 | 18,5 | Đã có |
| 9 | Trạm cân | m2 | 54 | 0,49 | Đã có |
| II | Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |  |
| 1 | Bể nước (xây ngầm trên diện tích đường giao thông ngoài nhà xưởng) | m3 | 400 | - | Đã có |
| 2 | Khu vực nhà ăn (nằm cạnh khu vực nhà bảo vệ và lán xe) | m2 | 50 | 0,45 | Đã có |
| 3 | Sân, đường giao thông ngoài nhà xưởng | m2 | 3.344,14 | 30,4 | Đã có |
| 4 | Nhà vệ sinh | m2 | 30 | 0,27 | Đã có |
| 4.1 | Nhà vệ sinh khu vực văn phòng | m2 | 10 | - |  |
| 4.2 | Nhà vệ sinh khu vực nhà xưởng | m2 | 10 | - |  |
| 4.3 | Nhà vệ sinh khu vực phòng bảo vệ và khu vực nhà ăn | m2 | 10 | - |  |
| III | Các hạng mục BVMT |  |  |  |  |
| 1 | Đường ống thu gom nước mưa | m | 440 | - | Đã có |
| 2 | Đường ống thu gom nước thải | m | 440 | - | Đã có |
| 3 | Trồng cây xanh | m2 | 2.234 | 20,31 | Đã có |
| Tổng |  |  | 11.000 | 100 |  |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội)

5.1.Quy hoạch mặt bằng:

Các công trình xây dựng của Nhà máy được bố trí trên diện tích 11.000 m2 dựa trên vị trí địa lý, hưng gió, hệ thống giao thông trong khu vực, các quy tắc phòng cháy chữa cháy, môi trường cảnh quan và quy trình hoạt động sản xuất của Nhà máy, đảm bảo công năng sử dụng, đảm bảo sự liên hệ giữa các bộ phận, các công đoạn trong quá trình sản xuất, thuận tiện cho công tác tập kết vật liệu và vận chuyển thành phẩm khi xuất bán và hài hòa về mỹ quan.

- Việc thiết kế cụ thể và xây dựng công trình đáp ứng được điều kiện liên hoàn trong các hoạt động, đồng thời các công trình xây dựng đáp ứng được quy mô công suất của Công ty.

- Cây xanh được bố trí khoa học, hài hòa, phù hợp, gắn kết các công trình kiến trúc với nhau vừa tạo bóng mát, thẩm mỹ và góp phần điều hòa môi trường.

- Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với quy mô của dự án và đảm bảo tính liên hoàn với các khu vực sản xuất kinh doanh.

5.2. Quy mô xây dựng và giải pháp kiến trúc, kết cấu

* Các hạng mục công trình chính

- Nhà văn phòng: Quy mô xây dựng 02 tầng với tổng diện tích là 250 m2, được xây dựng kiên cố. Kết cấu tường chịu lực, móng bằng bê tông cốt thép dạng móng băng có giằng kiên cố, mái đổ bê tông cốt thép có chống nóng, tường xây gạch chỉ đặc mác 75. Hoàn thiện trát vữa, xi măng cát trong và ngoài nhà được bả matit và sơn lăn. Cửa dùng cửa cuốn và cửa khung nhôm kính đảm bảo sự liên hệ giữa các phòng ban và mục đích kinh doanh của Công ty.

- Nhà xưởng sản xuất: diện tích 1.467 m2. Kết cấu là khung thép tiền chế kiểu Zamin, móng BTCT, mái lợp tôn sóng công nghiệp. Xây tường hai mặt theo chiều dài nhà và làm cửa để các phương tiện ra, vào khi làm nhiệm vụ.

* Các công trình phụ trợ:

- Sân đường nội bộ: Sân đường nội bộ được lu lèn nền L=0,9. Kết cấu mặt đường Bê tông. Cụ thể như sau (Từ trên xuống):

Lớp bê tông đá 2x4 dày 15 cm.

Lớp đá cấp phối lu lèn chặt dày 15 cm

Nền cát dầm chặt K=0.9 dày 30 cm.

Trong sân, đường nội bộ được thiết kế dốc dọc, dốc ngang một mái và hai mái đảm bảo cho thoát nước một cách tốt nhất.

Các công trình phụ trợ: Bao gồm các hạng mục cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà xe, sân bóng, trạm cân… được thiết kế đảm bảo công năng sử dụng

5.3. Các giải pháp kĩ thuật

* Hệ thống thoát nước: Nước của dự án được chia làm 2 nguồn:

- Nước mưa:

Các công trình bảo vệ môi trường hiện trạng còn sử dụng tốt và được giữ nguyên không thay đổi. Thông số kỹ thuật của các công trình như sau:

- Hệ thống thoát nước mưa:

Bao gồm hệ thống thoát nước mưa chảy tràn trên mái và thoát nước bề mặt.

Nước mưa chảy tràn trên mái nhà xưởng được thu gom theo 02 hướng:

+ Đối với phía Bắc được thu gom xuống rãnh thu phía dưới bằng ống PVC có đường kính D150 chảy xuống rãnh thoát nước mặt ở dưới. Rãnh thu có kích thước D400, không có hố ga, rãnh sẽ thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn trên mái sau đó đấu nối trực tiếp vào hố ga và hệ thống đường ống thu gom nước mưa của KCN nằm dọc trục đường nội bộ.

+ Đối với nước mưa chảy trên mái thu về hướng Nam được thu gom xuống bằng ống PVC có đường kính D150 kết nối vào rãnh xây nằm chạy dọc phía sau nhà xưởng về phía Nam. Rãnh có chức năng thu nước trên mái và thu toàn bộ nước mưa chảy tràn trên phần diện tích ngoài nhà xưởng. Rãnh xây có kích thước BxH 50cm x 100cm xây gạch đậy tấm đan, rãnh có chiều dài 90m và bố trí các hố ga lắng cặn (có 6 hố) kích thước 0,8mx1mx1,2m. Sau đó đấu nối vào hố ga và đường ống thu nước mưa của KCN nằm giáp với trục đường giao thông nội bộ tại vị trí có tọa độ: X= 2314674,63, Y= 580619,44.

- Công trình thu gom nước thải:

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà vệ sinh khu văn phòng sau khi được xử lý sơ bộ qua bể phốt 5 m3 và nước thải rửa tay của công ty thu gom bằng đường ống thu gom PVC D100 dài 120m, độ dốc 0,1% tự chảy về hệ thống thoát nước của công ty sau đó dẫn về hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp

+ Đối với nước thải từ phòng thí nghiệm: có phát sinh nước thải (nước thải này có thành phần giống với nước thải sản xuất), nước thải này được chứa trong thùng chứa, công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

+ Nước thải từ khu vệ sinh công nhân: được xử lý sơ bộ qua bể phốt 5 m3 thu gom bằng đường ống thu gom PVC D100 dài 120m, độ dốc 0,1% tự chảy về hệ thống thoát nước của công ty sau đó dẫn về hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp tại vị trí có tọa độ: X= 2314685,11, Y= 580623,57.

* Hệ thống cấp điện:

Nhà máy đã lắp đặt 1 tủ điện phía Bắc bên ngoài khuôn viên nhà xưởng và 1 tủ điện bên trong nhà xưởng. Hệ thống điện bao gồm:

+ Từ tủ điện hạ áp có các tuyến cáp cấp đến tủ tổng của hạng mục phân xưởng, nhà văn phòng, bơm PCCC, hệ thống đèn thoát hiểm, quạt thông gió, khu vực thường trực. Các tuyến cáp này được chôn ngầm trực tiếp trong đất;

+ Từ tủ điện tổng trong nhà có các tuyến cáp cấp đến các tủ điện  hoặc các thiết bị. Tại mỗi xuất tuyến của các đường cáp điện được bảo vệ bằng các attômát 1 pha, 3 pha. Các tuyến cáp này dùng cáp CU/PVC D130 được luồn trong các ống nhựa đi ngầm tường, trần;

+ Cáp điện và dây điện từ bảng điện tầng từ các phòng dùng dây Cu/PVC đi trong ống nhựa đặt ngầm tường và trên trần;

+ Toàn bộ vỏ tủ bảng điện, vỏ thiết bị (máy điều hòa...) các ổ cắm điện đều có dây nối an toàn điện;

+ Hệ thống điện chiếu sáng được thiết kế đi riêng với hệ thống điện sản xuất.

* Hệ thống chống sét

Đối với các nhà làm việc, các nhà xưởng sản xuất đều được thiết kế hệ thống chống sét hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007 – Chống sét cho công trình xây dựng. Hệ thống chống sét bao gồm: Bộ phận thu sét, bộ phận dẫn xuống, các loại mối nối, điểm kiểm tra đo đạc, bộ phận dây dẫn nối đất, bộ phận cực nối đất.

Cột thu lôi được lắp đặt tại vị trí cao nhất của một công trình trong Cơ sở. Lắp đặt hệ thống lưới chống sét cho các công trình không phải kim loại có độ cao >15m bao gồm các cột thu lôi bố trí quanh mái nhà. Điện trở tiếp đất xung kích của hệ thống chống sét phải  10 khi điện trở suất của đất < 50.000/cm2 và  10 khi điện trở suất của đất > 50.000/cm2.

* Hệ thống thông tin liên lạc:

Gồm có: Trung tâm điện thoại, fax, e-mail. Khu vực văn phòng và các bộ phận làm việc có số điện thoại, fax riêng.

* Hệ thống thông gió:

Nhà xưởng được thực hiện thông gió tự nhiên với hệ thống các cửa sổ thông thoáng xung quanh nhà xưởng kết hợp với các cửa chính và cửa mái.

Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển

- Dự án phù hợp với chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – định hướng đến năm 2050 tại quyết định số 1266/QĐ-TTG ngày 18/8/2020. Cụ thể như sau: Phát triển ngành vật liệu xây dựng hiệu quả, bền vững, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước, từng bước tăng cường xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội; Tiếp cận và ứng dụng nhanh nhất các thành tựu khoa học, công nghệ, quản lý nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Sử dụng hiệu quả tài nguyên, triệt để tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu; Hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; Phát huy, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng; Phân bổ mạng lưới cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên toàn quốc phù hợp với điều kiện về tự nhiên, xã hội của từng vùng miền.

- Loại hình sản xuất của dự án phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

+ Phù hợp quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể VLXD trên địa bàn tỉnh.

+ Phù hợp với quyết định Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

+ Phù hợp với quyết định số 2945/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Vị trí thực hiện dự án tại lô đất XN46-4, KCN Đại An thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Khu công nghiệp Đại An thành lập năm 2003 theo quyết định của thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với diện tích 174,22 ha. Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Đại An, thành phố Hải Dương được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-BXD ngày 27/5/2003, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 23/01/2008.

Khu công nghiệp có tổng diện tích đất quy hoạch là 416,21ha, trong đó giai đoạn I là 189,02ha (đã được đầu tư cơ sở hạ tầng bao gồm: đường giao thông; Các hệ thống cấp điện, nước; hệ thống thu gom, thoát nước thải, nước mưa; hệ thống cây xanh và hiện đang có 34 doanh nghiệp đầu tư thuê đất, đang hoạt động), giai đoạn II là 227,19ha hiện nay vẫn chưa triển khai xây dựng hạ tầng.

Như vậy, khu đất của dự án thuộc khu đất quy hoạch khu công nghiệp, đây là điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của dự án.

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

Nước thải và nước mưa của dự án, chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp, nước thải sau khi được xử lý chảy ra đổ vào kênh Đò Cậy - Tiên Kiều.

Nước thải sau xử lý của dự án là nước thải sinh hoạt đã được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải chung của khu công nghiệp của có hàm lượng cặn lơ lửng thấp hơn so với quy chuẩn cho phép do đó không có khả năng gây tắc ngẽn dòng chảy. Mặt khác, lưu lượng xả thải phù hợp so với khả năng thoát nước của nguồn tiếp nhận do vậy sẽ không gây ảnh hưởng đến chế độ thủy văn dòng chảy tại hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Do đó nước thải của dự án xử lý đạt mức A của QCVN 14:2008/BTNMT và mức A của QCVN 40:2011/BTNMT là phù hợp.

Chương III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

Công ty sử dụng hệ thống thu gom, thoát nước mưa bao gồm hệ thống thoát nước mưa trên mái và thoát nước bề mặt.

- Nước mưa trên mái: Hệ thống máng hứng nước mưa được làm bằng tôn chạy dọc theo chiều dài của nhà. Máng thu nước mưa hình chữ nhật bằng tôn, kích thước 15 x 10 cm, tổng chiều dài 100 m và các ống nhựa PVC có đường kính D140, tổng chiều dài 150 m.

- Thoát nước bề mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ khu vực Nhà máy được thu gom qua lưới chắn rác, chảy vào hệ thống rãnh thu nước mưa BTCT có kích thước BXH: 400x500, độ dốc 0,2% và dẫn vào mương thoát nước của khu vực (phía sau Công ty), tổng chiều dài khoảng 150 m. Trên mặt bằng dự án có 06 hố ga bằng BTCT. Kích thước hố ga là 1mx1mx1m.

+ Toàn bộ nước mưa tự chảy vào mương thoát nước của khu vực tại
điểm đấu có tọa độ: X= 2314674,63, Y= 580619,44

1.2. Thu gom, thoát nước thải:

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải

Khối lượng phát sinh nước thải:

Bảng 5. Khối lượng phát sinh nước thải

| STT | Nước thải | Khối lượng hiện tại (m3/ngày) | Sau khi điều chỉnh công suất (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải sinh hoạt | 100 | 170 |
| 2 | Nước thải sản xuất | 0,6 | 1,5 |
| 3 | Nước thải phòng thí nghiệm | 0,6 | 2,5 |

Nước thải phòng thí nghiệm

Bể phốt

Hệ thống thoát nước chung của KCN

Nước thải sinh hoạt khu vực văn phòng

Nguồn tiếp nhận

Bể phốt

Nước thải sinh hoạt khu vực công nhân

Thuê đơn vị có chức năng xử lý

Hệ thống xử lý nước thải của KCN

Nước thải sản xuất

Hình 2. Sơ đồ thu gom nước thải của Nhà máy

- Công trình thu gom nước thải:

+ Đối với nước thải sản xuất: nước thải này được chứa trong thùng chứa, công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

+ Đối với nước thải từ phòng thí nghiệm: có phát sinh nước thải (nước thải này có thành phần giống với nước thải sản xuất), nước thải này được chứa trong thùng chứa, công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà vệ sinh khu văn phòng sau khi được xử lý sơ bộ qua 03 bể phốt 17 m3 và nước thải rửa tay của công ty thu gom bằng đường ống thu gom PVC D100 dài 120m, độ dốc 0,1% tự chảy về hệ thống thoát nước của công ty sau đó dẫn về hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp

+ Nước thải từ khu vệ sinh công nhân: được xử lý sơ bộ qua 03 bể phốt 17 m3 thu gom bằng đường ống thu gom PVC D100 dài 120m, độ dốc 0,1% tự chảy về hệ thống thoát nước của công ty sau đó dẫn về hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp.

- Điểm xả nước thải sinh hoạt:

+ Vị trí xả nước thải:

++ Tọa độ xả nước thải: X= 2314685,11, Y= 580623,57

++ Hệ thống thoát nước phía Tây Công ty (hệ thống thoát nước chung của các Công ty trong Khu công nghiệp);

+ Dòng xả nước thải tách riêng với dòng thoát nước mưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải

+ Nguồn tiếp nhận nước thải

++ Hệ thống thoát nước phía Tây Công ty (Hệ thống thoát nước chung của các Công ty trong CCN);

++ Cơ quan quản lý hệ thống thoát nước chung: Ban quản lý dự án khu công nghiệp;

++ Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với trạm xử lý nước thải khu công nghiệp: Trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp có tính phí theo các thông số nước thải so với quy chuẩn.

1.3. Xử lý nước thải:

a. Bể tự hoại (bể phốt)

- Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn:

Hình 3: Cấu tạo bể tự hoại ba ngăn

Nguyên tắc hoạt động: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Bể tự hoại cải tiến cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Định kỳ 3 tháng/lần Công ty thuê đơn vị có chức năng đến hút bùn bể phốt.

Bảng 6: Kích thước các bể phốt

| Vị trí bể phốt | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều sâu | Tổng thể tích | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bể tự hoại tại khu văn phòng | 5 m | 1 m | 1 m | 5 m3 | Đã xây dựng |
| Bể tự hoại tại khu vệ sinh công nhân (2 bể) | 3 m | 2 m | 1 m | 6 m3 |  |
| Kết cấu các bể | Bể tự hoại được xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 75# vữa trát bể dùng vữa xi măng mác 50# thành trong đáy, tấm đan, giằng dầm bổ BTCT |  |  |  |  |

b. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

- Hệ thống xử lý sơ bộ (bể tự hoại): Công suất 17 m3/ngày đêm

- Lượng nước thải sinh hoạt lớn nhất là 17 m3/ngày đêm

- Quy trình hoạt động: liên tục

- Công nghệ: Sử dụng công nghệ sinh học

- Thời gian thi công xây dựng: 10/2008

Nước thải phát sinh chỉ có nước sinh hoạt. Với tính chất nước thải chứa nhiều chất hữu cơ, N, P nên công nghệ tối ưu để xử lý là dùng phương pháp vi sinh kết hợp lọc. Với các chu trình như sau:

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

2.1. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

a. Giảm thiểu ô nhiễm do phương tiện giao thông

- Bê tông hóa toàn bộ sân đường trong Công ty.

- Bố trí công nhân vệ sinh môi trường gồm 2 người quét dọn sân đường tần suất 1 lần/ngày.

b. Giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động sản xuất

b1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy hàng ngày phát sinh ra bụi và các khí độc như CO, SO2, NOx… Để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường cho khu vực, Cơ sở đang thực hiện các biện pháp sau:

- Phun nước làm ẩm đường giao thông nhất là vào những ngày khô hanh với tần suất 1-2 phân bố đều trong ngày. Đồng thời bố trí các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy hợp lý.

- Quy định giảm tốc độ khi ra vào nhà máy; đảm bảo đúng tải trọng của phương tiện vận chuyển.

- Không để các phương tiện giao thông đỗ bừa bãi, nổ máy, sửa chữa khi nằm chờ trong khu vực Nhà máy.

b2. Giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm và quá trình lưu kho sản phẩm

+ Sử dụng xe container khi vận chuyển đi xa hoặc xe thùng kín không để ảnh hưởng tới các hoạt động khác.

+ Xe chở hàng vào kho, đi thẳng được vào trong nhà kho, sau đó công nhân sử dụng xe nâng điện để ra hàng vào xếp lên giá;

+ Hàng hoá được bố trí, sắp xếp lên kệ cách tường, cách nền để chống ẩm;

+ Kho được bố trí riêng biệt với các hoạt động khác, có cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên, đồng thời thông thoáng cho kho.

+ Kho được bố trí các cửa ra vào riêng biệt đảm bảo việc nhập kho và xuất kho theo quy trình, không chồng chéo.

+ Nguyên liệu nhập về được đưa vào sản xuất luôn và chỉ nhập đủ cho sản xuất, không nhập dư thừa. Công ty đưa ra phương án sản phẩm được đưa thẳng đến nơi tiêu thụ (công trình) hoặc các đại lý, hạn chế việc lưu kho sản phẩm.

b2. Giảm thiểu bụi khu vực sản xuất

*/ Biện pháp thông thoáng nhà xưởng: Để hạn chế ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh trong xưởng sản xuất được áp dụng theo các giải pháp như sau:

- Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên: là phương pháp lợi dụng sự chênh lệch về nhiệt độ, áp xuất và gió giữa bên ngoài và bên trong nhà xưởng. Nguyên lý hoạt động của phương pháp này như sau: Dòng không khí đi qua các cửa chính và cửa sổ của phân xưởng tạo ra dòng không khí xoáy đi lên phía trên tầng mái và thoát ra ngoài trời qua các cửa thông gió bố trí trên tầng mái. Khi dòng khí đi lên phía trên sẽ kéo theo các khí độc bên trong nhà xưởng thoát ra ngoài.

+ Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên:

Hình 4. Hệ thống thông gió tự nhiên

Nguyên lý hoạt động của hệ thống thông gió tự nhiên:

Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí bên trong nhà xưởng và ngoài trời do chênh lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ gió, nhiệt hoặc tổng hợp cả hai.

Khi nhiệt độ trong nhà xưởng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài thì giữa chúng có sự chênh lệch áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong. Các phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chỗ. Ở phía trên các phần tử không khí bị dồn ép, có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra ngoài theo các cửa gió phía trên.

- Thông gió cưỡng bức (sử dụng quạt hút gió): Sử dụng hệ thống hút gió, đẩy gió công nghiệp có công xuất lớn trong nhà xưởng sản xuất.

*/ Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Công ty sẽ áp dụng các biện pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong quá trình vận hành Dự án, cụ thể như sau:

- Nhà xưởng và hệ thống máy móc sản xuất đảm bảo độ ồn và rung động đạt quy chuẩn cho phép và đảm bảo khả năng cách âm giữa khu vực sản xuất với làm việc cũng như khu vực ngoài của nhà máy.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị, chống mòn các chi tiết quay, gây ồn. Chi tiết hỏng do mòn, rỗ sẽ được thay thế kịp thời. Chu kỳ bảo dưỡng đối với máy móc, thiết bị là 1 năm/lần.

- Thực hiện các chế độ làm việc hợp lý điều chỉnh giảm bớt thời gian công người lao động phải tiếp xúc với nguồn ồn cao.

- Đối với người lao động được trang bị các thiết bị và dụng cụ giảm âm chống tiếng ồn cá nhân nhằm tránh các bệnh nghề nghiệp mắc phải (mũ, nút bịt tai, găng tay, quần áo lao động…).

*/ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt

Để giảm thiểu tác động của nhiệt độ tới sức khỏe công nhân, Chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Thông thoáng nhà xưởng

- Bên trong nhà xưởng được chống nóng bằng các quạt thông gió cục bộ

Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh trong khuôn viên công ty sẽ tạo bóng mát, hạn chế ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nhiệt nói riêng.

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:

3.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Trang bị thùng rác tại khu văn phòng: 05 chiếc. Các thùng đều là thùng nhựa, loại 20 lít -100 lít. Tổ vệ sinh 3 người. Thuê Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình có chức năng đến vận chuyển, mang đi xử lý theo đúng quy định.

+ Chất thải rắn sản xuất:

Bảng 7: Khối lượng chất thải rắn phát sinh tại Nhà máy

| STT | Tên chất thải | Đơn vị (tính trên 1 năm) | Số lượng hiện tại | Sau khi điều chỉnh công suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bao bì không dính nhiễm thành phần nguy hại | kg | 300 | 500 |
| 2 | Rác vệ sinh công nghiệp nhà xưởng (bao bì, nilong, bìa carton, giấy vụn, …) | kg | 1.200 | 2.000 |
| 3 | Rác vệ sinh khuôn viên, gỗ tạp, cây cỏ, vật liệu hỏng,… | kg | 12.000 | 13.000 |
| 4 | Rác thải sinh hoạt | kg | 1.800 | 1.800 |

- Đối với loại chất thải là các dây đai, vỏ bao bì,… phát sinh từ hoạt động sản xuất, đều được thu gom vào kho chứa chất thải thông thường của Công ty bố trí diện tích 20m2 về phía cuối của xưởng sản xuất, ngăn với khu vực xung quanh bằng hàng rào, có biển báo. Các loại có thể tái chế được thu gom bán phế liệu, còn lại được thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định.

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

Bảng 8: Khối lượng CTNH phát sinh tại Công ty

| TT | Tên CTNH | Đơn vị (tính trên 1 năm) | Khối lượng hiện tại | Sau khi điều chỉnh công suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bóng đèn huỳnh quang thải | kg | 240 | 240 |
|  | Dầu thủy lực thải | kg | 12 | 20 |
|  | Dầu động cơ, hộp số, bôi trơn tổng hợp thải | kg | 528 | 650 |
|  | Bao bì dĩnh nhiễm thành phần nguy hại thải (hộp đựng dầu, hóa chất, dung môi, hộp mực in | kg | 9.000 | 10.000 |
|  | Giẻ lau, vật liệu nhiễm dầu, dung môi, hóa chất hoặc thành phần nguy hại khác | kg | 600 | 800 |
|  | Pin/ắc quy thải | kg | 1.440 | 1.440 |
|  | Bùn thải có chứa thành phần nguy hại | kg | 12.000 | 12.000 |
|  | Nước thải phòng hóa nghiệm | kg | 420.000 | 420.000 |
|  | Chất thải y tế | kg | 06 | 06 |

Nguồn: Tổng hợp khối lượng từ chứng từ CTNH của Công ty

- Phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh và trang bị các thùng chứa có nắp đậy có ghi chú rõ ràng. Số lượng 07 thùng bằng thép, dung tích 100 lít/thùng.

- Công ty bố trí khu vực lưu trữ CTR công nghiệp và CTNH có diện tích 20m2 (dài x rộng: 5x4m) ; xây BTCT, mái tôn, nền trát xi măng trong đó khu vực lưu trữ CTNH là 10 m2; còn lại 10 m2  lưu trữ CTR công nghiệp. Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại đảm bảo tiêu chuẩn, dán biển báo, dán nhãn CTNH. Ký hợp đồng với Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Tần suất 3 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu của Công ty.

- Bố trí 02 công nhân có trách nhiệm thu gom cả chất thải nguy hại từ các khu vực phát sinh vào khu chứa chất thải nguy hại. Công nhân thu gom chất thải nguy hại được trang bị bảo hộ lao động.

- Công ty đã ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình. Tần suất thu gom: 06 tháng/lần.

Bảng 9. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa

| Ý nghĩa | Vị trí cảnh báo | Loại biển |
| --- | --- | --- |
| Cảnh báo về khu vực có chất thải nguy hại | - Tại kho chứa chất thải nguy hại của Công ty | KHU VỰC CHẤT THẢI NGUY HẠI CẢNH BÁO |
| Cảnh báo chung về sự nguy hiểm của chất thải nguy hại | - Tại kho chứa chất thải nguy hại của Công ty | Chất thải nguy hại |
| Cảnh báo chất thải là chất lỏng dễ cháy | - Tại các khu chứa dầu thải - Trên thùng chứa dầu thải | Chất lỏng dễ cháy |
| Cảnh báo chất thải là chất rắn dễ cháy | - Tại khu chứa cặn dầu, mỡ bôi trơn thải, giẻ lau dính dầu | Chất rắn dễ cháy |
| Cảnh báo về các chất có chứa thành phần gây độc hại cho hệ sinh thái | - Tại các khu vực chứa các chất thải nguy hại của Dự án - Thùng chứa chất thải nguy hại | Độc cho hệ sinh thái |

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

Công ty áp dụng các biện pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong quá trình vận hành Dự án, cụ thể như sau:

- Nhà xưởng và hệ thống máy móc sản xuất đảm bảo độ ồn và rung động đạt quy chuẩn cho phép và đảm bảo khả năng cách âm giữa khu vực sản xuất với làm việc cũng như khu vực ngoài của Cơ sở.

- Che chắn nhà xưởng để làm giảm độ ồn ra môi trường xung quanh, kiểm tra định kỳ các thiết bị, hệ thống bằng cách bảo dưỡng, bôi trơn.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 – 6 tháng/lần, thiết bị cũ là 3 tháng/lần.

- Đơn vị có chế độ bảo dưỡng máy móc thường xuyên, chống mòn các chi tiết quay, gây ồn. Chi tiết hỏng do mòn, rỗ sẽ được thay thế kịp thời.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

#### a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Để đảm bảo cho bữa ăn cho cán bộ công nhân viên trong Nhà máy được an toàn về vệ sinh thực phẩm, Nhà máy đã thực hiện các biện pháp sau:

- Đặt suất ăn cho công nhân với các cơ sở có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cấp phép bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Chất lượng các bữa ăn được kiểm soát chặt chẽ.

- Lưu mẫu thực phẩm hàng ngày.

- Nhà máy lắp đặt máy lọc nước để lọc nước trực tiếp nước máy phục vụ cho nhu cầu uống của công nhân.

b.  Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn.

+ Hàng tháng kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

c. Kho chứa chất thải:

+ Nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường.

+ Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

+ Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:

7.1. Biện pháp an toàn lao động

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động.

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động: Găng tay, giầy, ủng, quần áo, khẩu trang cho công nhân.

- Thành lập tổ vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

- Tổ chức các lớp huấn luyện về vệ sinh và an toàn lao động.

- Đảm bảo 100% CBCNV của Công ty thực hiện mua bảo hiểm Y tế.

- Thiết lập các bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc.

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc, nhà xưởng, kho chứa.

- Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

- Định kỳ kiểm soát môi trường vệ sinh lao động.

- Định kỳ thực hiện khai báo, kiểm định máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất. Công nhân tham gia vận hành các máy móc thiết bị này đều được đào tạo và cấp chứng chỉ của đơn vị có chức năng.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ để hạn chế các sự cố xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và thiệt hại cho sản xuất.

- Khi xảy ra sự cố, thực hiện sơ cứu sơ bộ tại Công ty, phối hợp chặt chẽ với đơn vị y tế tại địa phương và tuyến trên để kịp thời xử lý.

7.2. Biện pháp phòng chống mối, mọt

- Cách ly những hàng hóa khác, đóng kín kho hỏng hoặc không bốc dỡ kho hỏng để tránh lây nhiễm chéo.

- Phun thuốc sát trùng như phooc - mol 2% hoặc dipterex 0,65%, sufat đồng 0,5% hoặc nước vôi bên ngoài kho để khoanh vùng phát tán côn trùng.

- Tiến hành xông mọt, sâu... diệt trừ sâu mọt trong khi chờ đơn vị chức năng đến xử lý.

- Thuê Cơ sở chuyên môn diệt côn trùng, chuột và mối mọt đến xử lý theo quy định hiện hành.

7.3. Các biện pháp phòng chống và ứng phó mất an toàn vệ sinh thực phẩm

- Kế hoạch phòng chống :

+ Xây dựng kế hoạch cấp cứu khi có dịch và ngộ độc thực phẩm

+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tổ chức cấp cứu khi có ngộ độc.

- Kế hoạch ứng phó khi xảy ra sự cố:

+ Sơ cứu đối với trường hợp ngộ độc nặng, bị mất kiểm soát cơ thể

+ Đưa những người bị ngộ độc tới cơ sở y tế gần nhất

+ Cảnh báo những người có nguy cơ bị ngộ độc nhằm theo dõi sức khỏe bản thân để có ứng cứu kịp thời

+ Điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc và có biện pháp xử lý, phòng tránh

+ Phát hiện và báo cáo cho cơ sở y tế địa phương về dịch bệnh

+ Cách ly người bệnh với cán bộ công nhân viên bằng cách đưa tới trạm y tế hoặc đưa bệnh nhân về nhà (nếu được sự đồng ý của cơ quan y tế địa phương)

7.4. Biện pháp quản lý nguyên liệu đầu vào

* Quản lý nguyên liệu đầu vào

+ Xây dựng tiêu chuẩn bắt buộc cho từng loại nguyên liệu đầu vào.

+ Nguyên liệu nhập phải được kiểm tra để đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn đã đề ra.

+ Các loại nguyên liệu nhập vào kho phải có đầy đủ các thông tin sau đây:

- Tên nguyên liệu.

- Ngày tháng nhập.

- Họ tên chủ hàng.

- Họ tên người giám định bốc dỡ.

+ Lưu mẫu nguyên liệu của từng lô hàng và lưu cho đến khi sản phẩm được sản xuất từ loại nguyên liệu này đã được tiêu thụ hết.

+ Ưu tiên sử dụng nguyên liệu của các nhà cung cấp có uy tín, đã được chứng nhận hệ thống chất lượng GMP hoặc ISO.

+ Sử dụng nguyên liệu nhập vào theo nguyên tắc: Nguyên liệu nhập trước - sản xuất kho trước, nguyên liệu nhập sau - sản xuất sau.

+ Xác lập các quy trình xử lý hạt nguyên liệu (nếu thấy cần thiết) trước khi đưa vào sản xuất.

* Phối trộn nguyên liệu

+ Trước khi phối trộn phải xây dựng công thức phụ gia cho phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng, giai đoạn sinh trưởng và phát triển của vật nuôi.

+ Hệ thống cân nạp phải được kiểm tra thường xuyên đảm bảo chuẩn xác. Cho nguyên liệu đi qua cân trước khi nạp vào trộn.

+ Kiểm soát chặt chẽ để tránh sự nhiễm chéo các chất phụ gia từ mẻ trộn này sang mẻ trộn khác. Về nguyên tắc: trộn các công thức thức ăn không chứa kháng sinh hoặc dược liệu trước, tiếp theo trộn các công thức thức ăn chứa kháng sinh hoặc dược liệu từ thấp đến cao.

* Quản lý thành phẩm, lưu kho

+ Kiểm tra độ đồng đều của sản phẩm bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên của từng lô sản phẩm đưa đi phân tích (ít nhất là 8 mẫu/lô).

+ Kiểm tra các chỉ tiêu dinh dưỡng chính được công bố trong tiêu chuẩn cơ sở.

+ Lưu mẫu thành phẩm theo từng lô sản xuất. Lưu mẫu cho đến khi sản phẩm đã được tiêu thụ hết.

+ Sản phẩm hàng hóa phụ gia phải có nhãn. Nội dung và qui cách bao bì, nhãn mác phải tuân thủ theo các qui định hiện hành.

+ Sản phẩm hàng hóa thức ăn chăn nuôi phải được xếp trên các bệ kê, không để trực tiếp xuống sàn nhà và phải cách vách, cột ít nhất 45cm để thông thoáng.

* Vận chuyển

+ Nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi được chuyên chở bằng các phương tiện có mái che, đảm bảo khô, sạch, không nhiễm các chất độc hại hoặc các vi sinh vật gây bệnh.

+ Khi vận chuyển qua các vùng có dịch bệnh gia súc - gia cầm phải được thực hiện theo qui định của Thú y.

* Vệ sinh cơ sở sản xuất

+ Cơ sở sản xuất phải được vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp có định kỳ.

+ Thường xuyên kiểm tra bên ngoài và bên trong nhà máy để không có nguyên liệu rơi vãi nhằm tránh nguy cơ tích tụ thức ăn nhằm giảm thiểu côn trùng, nấm mốc, chim và các loài gặm nhấm.

+ Cán bộ, công nhân viên làm việc tại cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đều phải tuân thủ những quy định về vệ sinh cá nhân.

7.5. Biện pháp an toàn giao thông

Để đảm bảo an toàn giao thông Công ty thực hiện các biện pháp sau:

- Quy định tốc độ xe di chuyển trong các tuyến đường nội bộ của Công ty là 20 km/h.

- Phân luồng giao thông phía cổng ra vào của Công ty đảm bảo tránh gây ùn tắc cục bộ, gây mất an toàn giao thông.

- Trên các tuyến đường giao thông nội bộ của Công ty có quy định các làn đường cho công nhân đi lại trong khuôn viên Cơ sở.

7.6. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy

Công ty trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định

- Hệ thống cấp nước cho chữa cháy.

- Hệ thống báo cháy tự động.

- Nội quy tiêu lệnh PCCC

Trang bị các thiết bị chữa cháy ban đầu bao gồm: Bình khí bột chữa cháy MFZ4, bình khí CO2 chữa cháy 3 kg, chăn chiên, khẩu trang lọc độc, dây cứu người, búa, xẻng…

7.7. Biện pháp phòng chống dịch bệnh

Để phòng ngừa sự cố dịch bệnh có thể xảy ra, Chủ đầu tư tiến hành các biện pháp sau:

- Tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên trong công ty sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại Công ty.

- Tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên về tình hình dịch bệnh (ví dụ COVID 19) và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID 19 như sau:

1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn).

2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.

3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.

4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống lành mạnh.

5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.

6. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, người dân hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.

7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch.

8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại các ứng dụng khai báo y tế trên và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân.

9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình.

Các biện pháp ứng phó sự cố dịch bệnh: Khi có dịch bệnh phát sinh, Ban phòng chống dịch sẽ kết hợp với chính quyền và các cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời:

1. Áp dụng các biện pháp cách ly ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh ra khu vực dân cư lân cận.

2. Khoanh vùng dịch bệnh, làm công tác vệ sinh như phun chất khử trùng.

3. Rà soát người ra vào Công ty trong thời gian có khả năng lây nhiễm dịch bệnh.

Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 170 m3/ngày

- Dòng nước thải:  nước thải sinh hoạt sau khi qua hệ thống bể phốt của công ty được thoát ra hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp (Công ty đã hợp đồng xử lý nước thải với với Công ty Cổ phần Đại An tại hợp đồng số 05/HĐXLNT-2018 ngày 7/8/2018)

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của dòng nước thải được tính phí áp theo phụ lục hợp đồng như sau:

Bảng 10. Quy chuẩn áp mức phí nước thải

| STT | Quy chuẩn nước thải | Mức phí (VNĐ/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | QCVN 40:2011: Mức A | 12.500 |
| 2 | QCVN 40:2011: Mức B | 14.500 |
| 3 | QCVN 40:2011: Vượt mức B đến 20% | 16.000 |
| 4 | QCVN 40:2011: Vượt mức B đến 21-40% | 39.000 |
| 5 | QCVN 40:2011: Vượt mức B đến >=40% | Sẽ xem xét cụ thể từng dự án để quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận |

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Điểm xả nước thải sau xử lý:

++ Tọa độ xả nước thải: X= 2314685,11, Y= 580623,57

++ Vị trí xả thải: mương thoát nước dọc tuyến đường nội bộ (gần cổng công ty)

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sinh hoạt sau xử lý sẽ tự chảy theo đường ống  PVC D140 ra điểm đấu nối thoát vào hệ thống ống thu gom của hệ thống xử lý nước thải chung của khu công nghiệp.

- Nguồn tiếp nhận nước thải hệ thống ống thu gom của hệ thống xử lý nước thải chung của khu công nghiệp.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn

- Nguồn phát sinh: nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính từ hoạt động của máy trộn nguyên liệu của nhà máy.

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Tiếng ồn đạt ngưỡng cho phép của QCVN 24:2016/BYT: - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc (≤75 dBA)

Chương V

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

Lập bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 01 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, trong đó phải nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí làm việc

Lập bảng tổng hợp các kết quả quan trắc không khí làm việc định kỳ trong 01 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, trong đó phải nêu rõ quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.

Chương VI

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:

1.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

Dự án nằm trong khu công nghiệp (có hệ thống xử lý nước thải chung của toàn bộ khu công nghiệp), sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại nước thải được đấu vào hệ thống thu gom chung của khu công nghiệp do đó dán không cần quan trắc đánh giá hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý chất thải chất lượng nước thải.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

2.1.1. Quan trắc nước thải:

Theo chương VII, mục 2, điều 97, khoản 2 nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Dự án không nằm trong danh mục các dự án cần quan trắc định kỳ chất lượng nước thải.

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:

Theo chương VII, mục 2, điều 97, khoản 2 nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Dự án không nằm trong danh mục các dự án cần quan trắc định kỳ chất lượng khí thải.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

Theo chương VII, mục 2, điều 97, khoản 2 nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Dự án không nằm trong danh mục các dự án cần quan trắc nước thải tự động, liên tục

Theo chương VII, mục 2, điều 97, khoản 2 nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Dự án không nằm trong danh mục các dự án cần quan trắc khí thải tự động, liên tục.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 10 triệu/năm

Chương VII

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Công ty chưa có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo và chưa có vi phạm về bảo vệ môi trường.

Chương VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

+ Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường

* Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của dự án khi thải ra môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn 7 - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động.

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

- QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu nơi làm việc.

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

* Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình thi công xây dựng và hoạt động ổn định của dự án sẽ đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm:

- QCVN 24/2016/BYT: - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình thi công xây dựng và hoạt động ổn định của dự án sẽ đạt các quy chuẩn cho phép QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc.

* Nước thải: Các nguồn nước thải của dự án khi thải ra hệ thống thoát nước của khu vực được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải chung của khu công nghiệp.

* Chất thải rắn: Thu gom và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải rắn.

* Chất thải nguy hại: Tuân thủ đầy đủ các nội dung của các quy định về thu gom, xử lý chất thải nguy hại -  Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 10/01/2022 /TT-BTNMT của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

+  Cam kết các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ nộp các loại phí về BVMT đầy đủ và đúng theo thời gian quy định.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường.

- Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn trật tự an ninh xã hội, tham gia vào các phong trào do địa phương phát động,…

- Chủ đầu tư cam kết lập hồ sơ cấp lại giấy phép môi trường nếu dự án có thay đổi về quy mô, loại hình kinh doanh, thay đổi công nghệ xử lý.

- Chủ đầu tư cam kết bồi thường thiệt hại cho các cơ sở lân cận khi có sự cố xảy ra và ảnh hưởng tới các cơ sở đó.

- Cam kết thực hiện đúng và đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đề ra trong báo cáo

PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

- Giấy tờ về đất đai, bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Hợp đồng xử lý nước thải, chất thải của công ty;

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;

- Báo cáo quan trắc môi trường tại cơ sở thời điểm gần nhất;

- Bản sao giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường số 07/GXN-UBND ngày 7/3/2008.